Додаток до довідки щодо відповідності зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis ЄС) проекту наказу Міністерства  розвитку громад, територій та інфраструктури України «Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування електронних дисплеїв»

ДОДАТОК II

Таблиця 1

Класи енергоефективності електронних дисплеїв

| Клас енергоефективності | Індекс енергоефективності (EEIlabel) |
| --- | --- |
| A | EEIlabel < 0,30 |
| B | 0,30 ≤ EEIlabel < 0,40 |
| C | 0,40 ≤ EEIlabel < 0,50 |
| D | 0,50 ≤ EEIlabel < 0,60 |
| E | 0,60 ≤ EEIlabel < 0,75 |
| F | 0,75 ≤ EEIlabel < 0,90 |
| G | 0,90 ≤ EEIlabel |

Додаток 2

до Технічного регламенту

енергетичного маркування

електронних дисплеїв (пункт 2 розділу ІІ)

Класи енергоефективності та Індекс енергоефективності (EEI label)

Таблиця 1

Класи енергоефективності електронних дисплеїв

| Клас енергоефективності | Індекс енергоефективності (EEIlabel) |
| --- | --- |
| A | EEIlabel < 0,30 |
| B | 0,30 ≤ EEIlabel < 0,40 |
| C | 0,40 ≤ EEIlabel < 0,50 |
| D | 0,50 ≤ EEIlabel < 0,60 |
| E | 0,60 ≤ EEIlabel < 0,75 |
| F | 0,75 ≤ EEIlabel < 0,90 |
| G | 0,90 ≤ EEIlabel |

ДОДАТОК II

,

де:

A - площа оглядової поверхні в дм2;

Pmeasured – виміряна електроенергія у режимі увімкнення у ватах у звичайній конфігурації, встановлена, як зазначено в таблиці 2 цього додатка;

corr l - поправочний коефіцієнт, встановлений, як зазначено в таблиці 3 цього додатка.

Додаток 2

до Технічного регламенту

енергетичного маркування

електронних дисплеїв (пункт 2 розділу ІІ)

,

де:

A - площа оглядової поверхні в дм2;

Pmeasured – виміряна електроенергія у режимі увімкнення у ватах у звичайній конфігурації, встановлена, як зазначено в таблиці 2 цього додатка;

corr l - поправочний коефіцієнт, встановлений, як зазначено в таблиці 3 цього додатка.

ДОДАТОК II

Таблиця 2

Вимірювання Pmeasured

| Рівень динамічного діапазону | Pmeasured |
| --- | --- |
| Стандартний динамічний діапазон (SDR): Pmeasured SDR | Потреба в потужності у ватах (Вт) у ввімкненому режимі, виміряна під час відображення стандартизованих тестових послідовностей рухомого зображення з динамічного трансляційного вмісту. Якщо відповідно до пункту 3 цього додатка застосовуються допуски, їх слід вираховувати з Pmeasured. |
| Високий динамічний діапазон (HDR) Pmeasured HDR | Потреба в потужності у ватах (Вт) у ввімкненому режимі, виміряна як і для Pmeasured SDR, але з функцією HDR, активованою метаданими в стандартизованих тестових послідовностях HDR. Якщо відповідно до пункту 3 цього додатку застосовуються допуски, їх слід вираховувати з Pmeasured. |

Додаток 2

до Технічного регламенту

енергетичного маркування

електронних дисплеїв (пункт 2 розділу ІІ)

Таблиця 2

Вимірювання Pmeasured

| Рівень динамічного діапазону | Pmeasured |
| --- | --- |
| Стандартний динамічний діапазон (SDR): Pmeasured SDR | Потреба в потужності у ватах (Вт) у ввімкненому режимі, виміряна під час відображення стандартизованих тестових послідовностей рухомого зображення з динамічного трансляційного вмісту. Якщо відповідно до пункту 3 цього додатка застосовуються допуски, їх слід вираховувати з Pmeasured. |
| Високий динамічний діапазон (HDR) Pmeasured HDR | Потреба в потужності у ватах (Вт) у ввімкненому режимі, виміряна як і для Pmeasured SDR, але з функцією HDR, активованою метаданими в стандартизованих тестових послідовностях HDR. Якщо відповідно до пункту 3 цього додатку застосовуються допуски, їх слід вираховувати з Pmeasured. |

ДОДАТОК II

Таблиця 3

Значення corr l

| Тип електронного дисплея | Значення corr l |
| --- | --- |
| Телевізор | 0,0 |
| Монітор | 0,0 |
| Цифрове табло | 0,00062*(lum-500)*A, де «lum» - пікова біла яскравість, у кд/м2 найяскравішої конфігурації електронного дисплея в увімкненому режимі, а A – площа екрана в дм2 |

Додаток 2

до Технічного регламенту

енергетичного маркування

електронних дисплеїв (пункт 2 розділу ІІ)

Таблиця 3

Значення corr l

| Тип електронного дисплея | Значення corr l |
| --- | --- |
| Телевізор | 0,0 |
| Монітор | 0,0 |
| Цифрове табло | 0,00062*(lum-500)*A, де «lum» - пікова біла яскравість, у кд/м2 найяскравішої конфігурації електронного дисплея в увімкненому режимі, а A – площа екрана в дм2 |

ДОДАТОК III

Етикетка для електронних дисплеїв

Додаток 3

до Технічного регламенту

енергетичного маркування

електронних дисплеїв (пункт 1 розділу ІІ)

2. ДИЗАЙН ЕТИКЕТКИ

2. Дизайн етикетки для електронних дисплеїв

Додаток 4

до Технічного регламенту енергетичного маркування електронних дисплеїв (розділ V)

Методи вимірювання та розрахунків

Таблиця 4

Посилання та примітки з застереженнями

|  | Примітки |
| --- | --- |
| Pmeasured Стандартний динамічний діапазон (SDR) в увімкненому режимі за звичайної конфігурації | Примітки щодо вимірювання потужності Інформаційні примітки щодо випробування дисплеїв зі стандартизованим входом постійного струму або незнімною батареєю, яка забезпечує основне живлення. Для цілей цих перехідних методів вимірювання стандартизований вхід постійного струму є лише сумісний із різними формами живлення через інтерфейс USB. Примітки щодо відеосигналів 10-хвилинна відеопослідовність динамічного мовлення, описана в існуючих відповідних стандартах, повинна бути замінена оновленою 10-хвилинною відеопослідовністю динамічної трансляції. Це доступно для завантаження за адресою: https://circabc.europa.eu/ui/group/1582d77c-d930-4c0d-b163-4f67e1d42f5b/library/23ab249b-6ebc-4f45-9b0e-df07bc61a596?p=1&n=10&sort=modified_DE SC. Доступні два файли: SD і HD. Вони відповідно називаються «SD Dynamic Video Power.mp4» і «HD Dynamic Video Power.mp4». Роздільна здатність SD доступна для обмежених типів дисплеїв, які не можуть приймати або відображати стандарти вищої роздільної здатності. Файл роздільної здатності HD використовується для всіх інших роздільних здатностей дисплея, оскільки це точно відповідає середньому рівню зображення (APL) поточної динамічної випробувальної послідовності динамічного мовлення HD IEC, описаної в існуючих відповідних стандартах. Підвищення масштабу від HD до вищої рідної роздільної здатності має виконуватися випробувальним блоком (UUT), а не зовнішнім приладом. Якщо підвищення масштабу має виконуватися зовнішнім приладом, необхідно записати повну інформацію про прилад та інтерфейс сигналу з UUT. Сигнал даних із завантаженої системи зберігання файлів до інтерфейсу цифрового сигналу UUT повинен бути підтверджений для забезпечення максимального рівня білого та повного чорного відео. Якщо система відтворення файлів має спеціальні функції оптимізації зображення (наприклад, насичений чорний або покращена обробка кольорів), їх слід вимкнути. Для повторюваності вимірювань необхідно записати деталі системи зберігання та відтворення файлів, а також тип цифрового інтерфейсу з UUT (наприклад, HDMI, DVI тощо). Вимірювання живлення Pmeasured є середнім значенням від повної 10-хвилинної довжини динамічної випробувальної послідовності, взятої з вимкненим ABC |
| Pmeasured Розширений динамічний діапазон (HDR) у режимі «нормальний» (автоматичний режим перемикання на HDR) | Використовувати існуючі відповідні стандарти не можна. Після вимірювання Pmeasured (SDR) динамічної випробувальної послідовності слід відтворити дві динамічні випробувальні послідовності HDR. Ці 5-хвилинні серії відтворюються лише в роздільній здатності HD, у загальних стандартах HDR HLG і HDR10. Підвищення масштабу від HD до вищої рідної роздільної здатності дисплея має виконуватися випробуваним обладнанням, а не зовнішнім приладом. Якщо підвищення масштабу має виконуватися зовнішнім приладом, необхідно записати повну інформацію про прилад та інтерфейс сигналу з UUT. Ці файли доступні для завантаження за адресою: https://circabc.europa.eu/ui/group/1582d77c-d930-4c0d-b163-4f67e1d42f5b/library/38df374d-f367-4b72-93d6-3f48143ad661?p=1&n=10&sort= modified_DESC і мають ідентичний програмний зміст. Файли мають назви "HDR-HLG Power.mp4" і "HDR_HDR10 Power.mp4" відповідно. Важливо, щоб перемикання UUT у режим відображення HDR було підтверджено в меню налаштувань зображення перед записом даних про живлення. Інтегровані вимірювання живлення для кожної послідовності (Pav) додаються та зменшуються вдвічі для розрахунку класу енергоефективності HDR та декларації щодо споживання електроенергії HDR для етикеток. Якщо UUT не може бути випробувано в одному з цих форматів HDR, це має бути зазначено, а задекларованим живленням є Pav, виміряна для формату HDR, який підтримується. Допуск ABC не застосовується в режимі відображення HDR. Pmeasured HDR = 0.5 * (Pav HLG + Pav HDR10) Якщо один із цих режимів відображення HDR не підтримується, виміряне числове значення (Pav HLG) або (Pav HDR10), відповідно, має використовуватися для декларацій Label VII та Label VIII |
| Вимірювання яскравості екрана для оцінки характеристик контролю автоматичного регулювання яскравості (ABC) і будь-яких інших вимог щодо вимірювання максимальної яскравості білого. | Використовувати існуючі відповідні стандарти не можна. Новий варіант динамічного випробуваного шаблону «коробка та контур», що забезпечує динамічний формат із кольором, повинен використовуватися для всіх вимірювань пікової яскравості білого дисплея, а не чорно-білого шаблону з трьома смужками. Набір цих варіантів динамічних випробувальних шаблонів, які поєднують формат коробки та контуру та формат білої вимірювальної коробки VESA L10–L80, слід використовувати, як описано в підпункті 4 пункту 2 розділу ІІ цього додатка та доступні для завантаження за адресою: https://circabc.europa.eu/ui/group/1582d77c-d930-4c0d-b163-4f67e1d42f5b/library/4f4b47a4-c078-49c4-a859-84421fc3cf5e?p=1&n= 10&sort=modified_DESC. Вони містяться у вкладених папках із позначками SD, HD та UHD. Кожна підпапка містить вісім пікових білих динамічних випробувальних шаблонів від L10 до L80. Роздільна здатність може бути обрана відповідно до вихідної роздільної здатності та сумісності сигналу випробувального обладнання. Вибір шаблону з відповідною роздільною здатністю повинен ґрунтуватися на a) мінімально необхідних розмірах білої коробки для правильної роботи контактного вимірювального приладу яскравості та b) факті відсутності ефекту обмеження потужності UUT (великі ділянки білого кольору можуть призводить до зниження пікових рівнів білого). Будь-яке підвищення масштабу повинно виконуватися випробуваним обладнанням, а не зовнішнім приладом. Сигнал даних від завантаженої системи зберігання файлів до інтерфейсу цифрового сигналу UUT має бути підтверджено, щоб забезпечити максимальний рівень білого та повного чорного відео та не мати жодної іншої обробки покращення відео (наприклад, глибокого чорного/покращення кольору). Як система зберігання, так і тип інтерфейсу сигналу слід зазначити. Для дисплеїв, перевірених за допомогою USB або USB-сумісного інтерфейсу даних з функцією доставки живлення, і випробуваний прилад, і підключене через USB джерело сигналу повинні працювати від власного джерела живлення з підключеним лише шляхом передачі даних |
| Вимірювання, пов’язані з ABC для «Допусків та коригувань для цілей розрахунку EEI та функціональних вимог» | Методологія налаштування джерела зовнішнього світла ABC та контролю яскравості, як зазначено в існуючих стандартах, не повинна використовуватися для цілей вимірювань, пов’язаних з ABC, для цього Технічного регламенту. Методологія, яку потрібно використовувати, детально описана у підпункті 5 пункту 2 розділу ІІ цього додатка |
| Піковий коефіцієнт яскравості білого | Використовувати існуючі відповідні стандарти не можна. Динамічний випробувальний шаблон «коробка та контур», вибраний для вимірювань білої яскравості ABC (підпункт 4 пункту 2 розділу ІІ цього додатка), повинен використовуватися для вимірювання яскравості білого звичайної конфігурації з увімкненим ABC. Якщо це менше ніж 150 кд/м2 для моніторів або 220 кд/м2 для інших дисплеїв, то слід провести додаткове вимірювання піксельної яскравості білого найяскравішої попередньо встановленої конфігурації в меню споживача (не конфігурації для магазину). Для вимірювань коефіцієнта яскравості не обов’язково вмикати ABC, але статус ABC (увімкнено чи вимкнено) має застосовуватися до обох вимірювань. Якщо ABC увімкнено, освітленість має становити 100 люкс для обох вимірювань. Слід подбати про те, щоб динамічний випробувальний шаблон, вибраний для вимірювання яскравості білого в звичайній конфігурації, не викликав нестабільності яскравості в найяскравішій попередньо встановленій конфігурації. У разі виникнення нестабільності для обох вимірювань слід вибрати менший піковий малюнок білого квадрата |
| Загальні примітки | Наведені нижче стандарти випробувань надають важливу допоміжну інформацію для специфікації випробувального обладнання та необхідних умов випробування, що стосуються вимірювань та вказівок щодо випробувань, наведених у цьому додатку. ДСТУ EN 50564:2016 Електричне, електронне та офісне обладнання. Вимірювання низького енергоспоживання. (EN 50564:2011, IDT) ДСТУ EN IEC 62680-1-2:2022 Інтерфейси універсальної послідовної шини для даних живлення. Частина 1-2. Загальні компоненти. Специфікація доставки живлення USB (EN IEC 62680-1-2:2020, IDT; IEC 62680-1-2:2019, IDT) |

Додаток 4

до Технічного регламенту енергетичного маркування електронних дисплеїв (розділ V)

ІІ. Перехідні методи

Таблиця 5

Вимоги до випробувального обладнання та конфігурація UUT (*)

| Опис обладнання | Можливості | Додаткові можливості та характеристики |
| --- | --- | --- |
| Вимірювання живлення | Визначено у відповідному стандарті | Функція реєстрації даних |
| Прилад для вимірювання яскравості (LMD) | Визначено у відповідному стандарті | Тип контактного датчика з функцією реєстрації даних |
| Прилад для вимірювання освітленості (IMD) | Визначено у відповідному стандарті | Функція реєстрації даних |
| Обладнання для генерування сигналів | Визначено у відповідному стандарті | Див. відповідні примітки в таблиці 4 розділу І цього додатка. Посилання та примітки із застереженнями |
| Джерело світла (проектор) | Забезпечувати освітленість датчика ABC менше ніж 12 люкс і до 150 люкс для телевізорів і моніторів та до 20 000 люкс для цифрових табло з мінімальної відстані приблизно 1,5 м від датчика ABC | Твердотільний ламповий стартер (світлодіодний, лазерний або комбінація світлодіода/лазера). Кольорова гама проектора має бути рівна або краща за REC 709. Нахилена монтажна платформа забезпечує точне вирівнювання променя проектора. Її можна поєднати або замінити вбудованою функцією оптичного вирівнювання |
| Джерело світла (світлодіодна лампа з можливістю затемнення) | Як зазначено у підпункті 1 пункту 2 цього розділу | - |
| Комп'ютер для одночасної фіксації даних на загальній шкалі часу | Принаймні 3 відповідні порти, які забезпечують інтерфейс із живленням, яскравістю та приладом для вимірювання освітленості | Порти USB і Thunderbolt вважаються відповідними портами |
| Комп’ютер із програмою для редагування слайдів та/або зображень, поєднаний з проектором | Програма, що дозволяє проеціювати повнокадрові слайди білого зображення з одночасним контролем колірної температури та рівня яскравості (сірого) | - |
| (*) Одиниця, що випробовується |  |  |

Додаток 4

до Технічного регламенту енергетичного маркування електронних дисплеїв (розділ V)

Рисунок 1

Фізичні налаштування дисплея та джерело навколишнього світла

Межі проектованого зображення мають включати підставку

Спроектований промінь, вирівняний з вертикальною віссю через датчик ABC і сфокусований на датчик ABC і сусідній освітлювальний прилад. Промінь встановлюється під кутом 45 ° ± 10 ° до вертикальної площини дисплея

Проектор з твердотілою лампою, закріплений на похилій платформі

ДОДАТОК V

Інформаційний листок виробу

Таблиця 4

Інформація, порядок і формат інформаційного листка виробу

|  | Параметр |  |  |  | Значення та точність параметру |  |  |  | Одиниця |  |  |  | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назва постачальника або торгова марка (2) (3) |  |  |  | ТЕКСТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Адреса постачальника (1) (2) (3) |  |  |  | ТЕКСТ |  |  |  |  |  |  |  | Інформація про реєстрацію постачальника в базі даних виробів. |
| 3. | Ідентифікатор моделі (1) |  |  |  | ТЕКСТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Клас енергоефективності для стандартного динамічного діапазону (SDR) |  |  |  | [A/B/C/D/E/F/G] |  |  |  |  |  |  |  | Якщо база даних продукції автоматично генерує остаточний вміст цієї клітинки, постачальник не повинен вводити ці дані |
| 5. | Потреба в електроенергії у режимі для стандартного динамічного діапазону (SDR) |  |  |  | X,X |  |  |  | Вт |  |  |  | Округлюється до першого десяткового знаку для значень споживання електроенергії до 100 Вт і до першого цілого числа для значень 100 Вт і вище |
| 6. | Клас енергоефективності (HDR) |  |  |  | [A/B/C/D/E/F/G] або «н.з.» |  |  |  |  |  |  |  | Якщо база даних продукції автоматично генерує остаточний вміст цієї клітинки, постачальник не повинен вводити ці дані. Якщо HDR не реалізовано, встановлюється значення «н.з.» (не застосовується) |
| 7. | Потреба в електроенергії у ввімкненому режимі у високому динамічному діапазоні (HDR) |  |  |  | X,X |  |  |  | Вт |  |  |  | Округлюється до першого десяткового знаку для значень споживання електроенергії до 100 Вт і до цілого числа для значень від 100 Вт (значення встановлюється на 0 (нуль), якщо «не застосовується») |
| 8. | Потреба в електроенергії у вимкненому режимі, якщо застосовується |  |  |  | X,X |  |  |  | Вт |  |  |  |  |
| 9. | Потреба в електроенергії в режимі очікування, якщо застосовується |  |  |  | X,X |  |  |  | Вт |  |  |  |  |
| 10. | Потреба в електроенергії в мережевому режимі очікування, якщо застосовується |  |  |  | X,X |  |  |  | Вт |  |  |  |  |
| 11. | Категорія електронного дисплею |  |  |  | [телевізор/монітор/табло/ інше] |  |  |  |  |  |  |  | Обрати одну |
| 12. | Коефіцієнт розміру |  |  |  | X |  | : | Y | Ціле число |  |  |  | Наприклад, 16:9, 21:9, тощо |
| 13. | Роздільність екрану |  |  |  | X |  | × | Y | пікселів |  |  |  | Горизонтальні та вертикальні пікселі |
| 14. | Діагональ екрану |  |  |  | X,X |  |  |  | см |  |  |  | Округлюється до одного десяткового знаку |
| 15. | Діагональ екрану |  |  |  | X |  |  |  | дюймів |  |  |  | За бажанням, у дюймах, округлене до найближчого цілого числа |
| 16. | Видима площа екрану |  |  |  | X,X |  |  |  | дм2 |  |  |  | Округлюється до одного десяткового знаку |
| 17. | Використана технологія панелі |  |  |  | ТЕКСТ |  |  |  |  |  |  |  | Наприклад, LCD/LED LCD/QLED LCD/OLED/MicroLED/ QDLED/SED/FED/EPD тощо. |
| 18. | Наявність автоматичного контролю яскравості (ABC) |  |  |  | [ТАК/НІ] |  |  |  |  |  |  |  | Має бути активованим за замовчуванням (якщо ТАК) |
| 19. | Наявність датчика розпізнавання голосу |  |  |  | [ТАК/НІ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Наявність датчика присутності |  |  |  | [ТАК/НІ] |  |  |  |  |  |  |  | Має бути активованим за замовчуванням (якщо ТАК) |
| 21. | Частота оновлення зображення (за замовчуванням) |  |  |  | X |  |  |  | Гц |  |  |  |  |
| 22. | Мінімальна гарантована доступність оновлень програмного забезпечення та мікропрограми (з дати з дати припинення введення в обіг) (1) (2) |  |  |  | X |  |  |  | дата |  |  |  |  |
| 23. | Мінімальна гарантована доступність запчастин (з дати припинення введення в обіг) (1) (2) |  |  |  | X |  |  |  | дата |  |  |  |  |
| 24. | Мінімальна гарантована підтримка виробу (1) (2) |  |  |  | X |  |  |  | дата |  |  |  |  |
|  | Мінімальний термін загальної гарантії, запропонований постачальником (1) (2) |  |  |  | X |  |  |  | дата |  |  |  |  |
| 25. | Тип блоку живлення |  |  |  | Внутрішній/зовнішній/ стандартизований зовнішній |  |  |  |  |  |  |  | Обрати один |
| 26. | Зовнішній блок живлення (нестандартизований, що входить у комплект виробу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТЕКСТ | Опис |  |
|  | ii | Вхідна напруга |  | X |  |  |  |  |  |  | В |  |  |
|  | iii | Вихідна напруга |  | X,X |  |  |  |  |  |  | В |  |  |
| 27. | Зовнішній стандартизований блок живлення (або відповідний, якщо не входить в комплект виробу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i |  | Підтримувана стандартна назва або список |  |  |  |  |  |  | ТЕКСТ |  |  |  |
|  | ii |  | Необхідна вихідна напруга |  |  | X,X |  |  |  | В |  |  |  |
|  | iii |  | Необхідна сила струму (мінімум) |  |  | X,X |  |  |  | A |  |  |  |
|  | iv |  | Необхідна частота струму |  |  | XX |  |  |  | Гц |  |  |  |
| (1) Регламент Комісії (ЄС) 2019/2021 від 1 жовтня 2019 року, що встановлює вимоги до екодизайну для електронних дисплеїв відповідно до Директиви 2009/125/ЄC Європейського Парламенту і Ради, вносить зміни до Регламенту Комісії (ЄС) №1275/2008 та скасовує Регламент Комісії (ЄС) № 642/2009 (Див. сторінку 241 цього Офіційного вісника) (2) Цей пункт не вважається релевантним для цілей статті 2(6) Регламенту (ЄС) 2017/1369 (3) Зміни до цього пункту не вважаються релевантними для цілей пункту 4 статті 4 Регламенту (ЄС) 2017/1369 (4) Постачальник не повинен вводити ці дані для кожної моделі, якщо вони автоматично надаються базою даних. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Додаток 5

до Технічного регламенту енергетичного маркування електронних дисплеїв (пункт 1 розділу ІІ)

Вимоги до інформаційного листа продукції

Таблиця 6

Зміст, порядок та форма інформаційного листа

|  | Параметр |  |  |  | Значення та точність параметру |  |  |  | Одиниця |  |  |  | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Найменування або торговельна марка (знак для товарів і послуг)(1) (2) |  |  |  | ТЕКСТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Місцезнаходження (1) (2) (3) |  |  |  | ТЕКСТ |  |  |  |  |  |  |  | Інформація про реєстрацію постачальника в базі даних продукції |
| 3. | Ідентифікатор моделі (1) |  |  |  | ТЕКСТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Клас енергоефективності для стандартного динамічного діапазону (SDR) |  |  |  | [A/B/C/D/E/F/G] |  |  |  |  |  |  |  | Якщо база даних продукції автоматично генерує остаточний вміст цієї клітинки, постачальник не повинен вводити ці дані |
| 5. | Потреба в електроенергії у режимі для стандартного динамічного діапазону (SDR) |  |  |  | X,X |  |  |  | Вт |  |  |  | Округлюється до першого десяткового знаку для значень споживання електроенергії до 100 Вт і до першого цілого числа для значень 100 Вт і вище |
| 6. | Клас енергоефективності (HDR) |  |  |  | [A/B/C/D/E/F/G] або «н.з.» |  |  |  |  |  |  |  | Якщо база даних продукції автоматично генерує остаточний вміст цієї клітинки, постачальник не повинен вводити ці дані. Якщо HDR не реалізовано, встановлюється значення «н.з.» (не застосовується) |
| 7. | Потреба в електроенергії у увімкненому режимі у високому динамічному діапазоні (HDR) |  |  |  | X,X |  |  |  | Вт |  |  |  | Округлюється до першого десяткового знаку для значень споживання електроенергії до 100 Вт і до цілого числа для значень від 100 Вт (значення встановлюється на 0 (нуль), якщо «не застосовується») |
| 8. | Потреба в електроенергії у вимкненому режимі, якщо застосовується |  |  |  | X,X |  |  |  | Вт |  |  |  |  |
| 9. | Потреба в електроенергії в режимі очікування, якщо застосовується |  |  |  | X,X |  |  |  | Вт |  |  |  |  |
| 10. | Потреба в електроенергії в мережевому режимі очікування, якщо застосовується |  |  |  | X,X |  |  |  | Вт |  |  |  |  |
| 11. | Категорія електронного дисплею |  |  |  | [телевізор/монітор/табло/ інше] |  |  |  |  |  |  |  | Обрати одну |
| 12. | Коефіцієнт розміру |  |  |  | X |  | : | Y | Ціле число |  |  |  | Наприклад, 16:9, 21:9, тощо |
| 13. | Роздільність екрану |  |  |  | X |  | × | Y | пікселів |  |  |  | Горизонтальні та вертикальні пікселі |
| 14. | Діагональ екрану |  |  |  | X,X |  |  |  | см |  |  |  | Округлюється до одного десяткового знаку |
| 15. | Діагональ екрану |  |  |  | X |  |  |  | дюймів |  |  |  | За бажанням, у дюймах, округлене до найближчого цілого числа |
| 16. | Видима площа екрану |  |  |  | X,X |  |  |  | дм2 |  |  |  | Округлюється до одного десяткового знаку |
| 17. | Використана технологія панелі |  |  |  | ТЕКСТ |  |  |  |  |  |  |  | Наприклад, LCD/LED LCD/QLED LCD/OLED/MicroLED/QDLED/SED/FED/EPD тощо. |
| 18. | Наявність автоматичного контролю яскравості (ABC) |  |  |  | [ТАК/НІ] |  |  |  |  |  |  |  | Має бути активованим за замовчуванням (якщо ТАК) |
| 19. | Наявність датчика розпізнавання голосу |  |  |  | [ТАК/НІ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Наявність датчика присутності |  |  |  | [ТАК/НІ] |  |  |  |  |  |  |  | Має бути активованим за замовчуванням (якщо ТАК) |
| 21. | Частота оновлення зображення (за замовчуванням) |  |  |  | X |  |  |  | Гц |  |  |  |  |
| 22. | Мінімальна гарантована доступність оновлень програмного забезпечення та мікропрограми (з дати припинення введення в обіг) (1) (2) |  |  |  | X |  |  |  | дата |  |  |  |  |
| 23. | Мінімальна гарантована доступність запчастин (з дати припинення введення в обіг) (1) (2) |  |  |  | X |  |  |  | дата |  |  |  |  |
| 24. | Мінімальна гарантована підтримка продукції (1) (2) |  |  |  | X |  |  |  | дата |  |  |  |  |
|  | Мінімальний термін загальної гарантії, запропонований постачальником (1) (2) |  |  |  | X |  |  |  | дата |  |  |  |  |
| 25. | Тип блоку живлення |  |  |  | Внутрішній/зовнішній/ стандартизований зовнішній |  |  |  |  |  |  |  | Обрати один |
| 26. | Зовнішній блок живлення (нестандартизований, що входить у комплект продукції) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТЕКСТ | Опис |  |
|  | ii | Вхідна напруга |  | X |  |  |  |  |  |  | В |  |  |
|  | iii | Вихідна напруга |  | X,X |  |  |  |  |  |  | В |  |  |
| 27. | Зовнішній стандартизований блок живлення (або відповідний, якщо не входить в комплект продукції) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i |  | Підтримувана стандартна назва або список |  |  |  |  |  |  | ТЕКСТ |  |  |  |
|  | ii |  | Необхідна вихідна напруга |  |  | X,X |  |  |  | В |  |  |  |
|  | iii |  | Необхідна сила струму (мінімум) |  |  | X,X |  |  |  | A |  |  |  |
|  | iv |  | Необхідна частота струму |  |  | XX |  |  |  | Гц |  |  |  |
| (1) цей пункт не вважається відповідним для цілей абзацу одинадцятого розділу ІІ Технічного регламенту маркування енергоспоживчої продукції, затвердженого наказом Міністерства енергетики України від 27 квітня 2022 року № 164, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09 червня 2022 року за № 615/37951 (2) зміни до цього пункту не вважаються відповідними для цілей пункту 4 розділу IV Технічного регламенту маркування енергоспоживчої продукції, затвердженого наказом Міністерства енергетики України від 27 квітня 2022 року № 164, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09 червня 2022 року за № 615/37951 (3) якщо база даних продукції автоматично генерує остаточний вміст цієї комірки, постачальник не повинен вводити ці дані. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ДОДАТОК VI

Технічна документація

Таблиця 5

Технічні параметри моделі та задекларовані значення

| № | Параметр | Значення та точність параметра |  |  | Одиниця | Задеклароване значення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Загальне |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Назва постачальника або торгова марка | ТЕКСТ |  |  |  |  |
| 2 | Ідентифікатор моделі | ТЕКСТ |  |  |  |  |
| 3 | Клас енергоефективності для стандартного динамічного діапазону (SDR) | [A/B/C/D/E/F/G] |  |  | A – G |  |
| 4 | Споживання електроенергії в увімкненому режимі для стандартного динамічного діапазону (SDR) | XXX,X |  |  | Вт |  |
| 5 | Клас енергоефективності для високого динамічного діапазону (HDR), якщо такий реалізовано | [A/B/C/D/E/F/G] або «н.з.» |  |  | A – G |  |
| 6 | Споживання електроенергії в увімкненому режимі для високого динамічного діапазону (HDR) | XXX,X |  |  | Вт |  |
| 7 | Вимкнений режим, потреба в електроенергії | X,X |  |  | Вт |  |
| 8 | Режим очікування, потреба в електроенергії | X,X |  |  | Вт |  |
| 9 | Мережевий режим очікування, потреба в електроенергії | X,X |  |  | Вт |  |
| 10 | Категорія електронного дисплею | [телевізор/монітор/табло/ інше] |  |  | ТЕКСТ |  |
| 11 | Коефіцієнт розміру | XX | : | XX |  |  |
| 12 | Роздільність екрану (пікселів) | X | × | X |  |  |
| 13 | Діагональ екрану | XXX,X |  |  | см |  |
| 14 | Діагональ екрану | XX |  |  | дюймів |  |
| 15 | Видима площа екрану | XXX,X |  |  | дм2 |  |
| 16 | Використана технологія панелі | ТЕКСТ |  |  |  |  |
| 17 | Наявність автоматичного контролю яскравості (ABC) | [ТАК/НІ] |  |  |  |  |
| 18 | Наявність датчика розпізнавання голосу | [ТАК/НІ] |  |  |  |  |
| 19 | Наявність датчика присутності | [ТАК/НІ] |  |  |  |  |
| 20 | Частота оновлення зображення (звичайна конфігурація) | ХХХ |  |  | Гц |  |
| 21 | Мінімальна гарантована доступність оновлень програмного забезпечення та мікропрограми (з дати закінчення розміщення на ринку (як визначено в додатку II E, пункт 1 Регламенту Комісії (ЄС) 2019/2021): | ХХ |  |  | років |  |
| 22 | Мінімальна гарантована доступність запчастин (з дати закінчення розміщення на ринку (як визначено в додатку II E, пункт 1 Регламенту Комісії (ЄС) 2019/2021): | ХХ |  |  | років |  |
| 23 | Мінімальна гарантована підтримка виробу (з дати закінчення розміщення на ринку (як визначено в додатку II E, пункт 1 Регламенту Комісії (ЄС) 2019/2021): | ХХ |  |  | років |  |
| 24 | Мінімальний термін загальної гарантії, запропонований постачальником | ХХ |  |  | років |  |
| Для ввімкненого режиму |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Пікова біла яскравість найбільш яскравої конфігурації увімкненого режиму | XXXX |  |  | кд/м2 |  |
| 26 | Пікова біла яскравість звичайної конфігурації | XXXX |  |  | кд/м2 |  |
| 27 | Коефіцієнт пікової білої яскравості (розрахований як значення «пікової білої яскравості звичайної конфігурації», поділене на значення «пікової білої яскравості найбільш яскравої конфігурації увімкненого режиму», помножене на 100) | XX,X |  |  | % |  |
| Для автоматичного вимкнення живлення(APD) |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Тривалість часу в режимі увімкнення, перш ніж електронний дисплей автоматично переходить у режим очікування, вимкнення або інший стан, який не перевищує застосовну потребу у споживанні енергії для режиму вимкнення або режиму очікування. |  | XX:XX |  | хв:сек |  |
| 29 | Для телевізорів: період часу після останньої взаємодії з користувачем, перш ніж телевізор автоматично переходить у режим очікування, вимкнення або інший стан, який не перевищує відповідної потреби в споживанні енергії для вимкненого режиму чи режиму очікування; |  | XX:XX |  | хв:сек |  |
| 30 | Для телевізорів, обладнаних датчиком присутності: період часу, коли присутність не виявлено, до того, як телевізор автоматично переходить у режим очікування, вимкнення або інший стан, який не перевищує застосовної потреби в споживанні енергії для режиму вимкнення або режиму очікування; |  | XX:XX |  | хв:сек |  |
| 31 | Для електронних дисплеїв, окрім телевізорів і трансляційних дисплеїв: період часу, коли вхід не виявлено, перш ніж електронний дисплей автоматично переходить у режим очікування, вимкнення або інший стан, який не перевищує застосовної потреби в споживанні енергії для вимкненого режиму або режиму очікування; |  | XX:XX |  | хв:сек |  |
| Для ABC За наявності та активації за замовчуванням |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Відсоток зниження споживання енергії через дію ABC між умовами зовнішнього освітлення 100 люкс і 12 люкс |  | XX,X |  | % |  |
| 33 | Споживання електроенергії в увімкненому режимі при зовнішньому освітленні 100 люкс з датчиком АВС |  | XXX,X |  | Вт |  |
| 34 | Споживання електроенергії в увімкненому режимі при зовнішньому освітленні 12 люкс з датчиком АВС |  | XXX,X |  | Вт |  |
| 35 | Яскравість екрану при зовнішньому освітленні 100 люкс з датчиком АВС (*) |  | XXX |  | кд/м2 |  |
| 36 | Яскравість екрану при зовнішньому освітленні 60 люкс з датчиком АВС (*) |  | XXX |  | кд/м2 |  |
| 37 | Яскравість екрану при зовнішньому освітленні 35 люкс з датчиком АВС (*) |  | XXX |  | кд/м2 |  |
| 38 | Яскравість екрану при зовнішньому освітленні 12 люкс з датчиком АВС (*) |  | XXX |  | кд/м2 |  |
| Для блоків живлення |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Тип блоку живлення |  | внутрішній/зовнішній |  |  |  |
| 40 | Стандартні посилання (якщо застосовно) |  |  |  | ТЕКСТ |  |
| 41 | Вхідна напруга |  | XXX,X |  | В |  |
| 42 | Вихідна напруга |  | XXX,X |  | В |  |
| 43 | Вихідний струм (максимум) |  | XXX,X |  | А |  |
| 44 | Вихідний струм (мінімум) |  | XXX,X |  | А |  |
| (*) значення параметрів, пов'язаних з яскравістю ABC, є орієнтовними, а перевірка здійснюється відповідно до застосовних вимог, пов'язаних з ABC |  |  |  |  |  |  |

Додаток 6

до Технічного регламенту енергетичного маркування електронних дисплеїв (пункт 1 розділу ІІ)

Вимоги до технічної документації

Таблиця 7

Технічні параметри моделі та їхні задекларовані значення для електронних дисплеїв

| № | Параметр | Значення та точність параметра |  |  | Одиниця | Задеклароване значення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Загальне |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Найменування або торговельна марка (знак для товарів і послуг) | ТЕКСТ |  |  |  |  |
| 2 | Ідентифікатор моделі | ТЕКСТ |  |  |  |  |
| 3 | Клас енергоефективності для стандартного динамічного діапазону (SDR) | [A/B/C/D/E/F/G] |  |  | A – G |  |
| 4 | Споживання електроенергії в увімкненому режимі для стандартного динамічного діапазону (SDR) | XXX,X |  |  | Вт |  |
| 5 | Клас енергоефективності для високого динамічного діапазону (HDR), якщо такий реалізовано | [A/B/C/D/E/F/G] або «н.з.» |  |  | A – G |  |
| 6 | Споживання електроенергії в увімкненому режимі для високого динамічного діапазону (HDR) | XXX,X |  |  | Вт |  |
| 7 | Споживання електроенергії у вимкненому режимі | X,X |  |  | Вт |  |
| 8 | Споживання електроенергії у режимі очікування | X,X |  |  | Вт |  |
| 9 | Споживання електроенергії у мережевому режимі очікування | X,X |  |  | Вт |  |
| 10 | Категорія електронного дисплею | [телевізор/монітор/табло/ інше] |  |  | ТЕКСТ |  |
| 11 | Коефіцієнт розміру | XX | : | XX |  |  |
| 12 | Роздільність екрану (пікселів) | X | × | X |  |  |
| 13 | Діагональ екрану | XXX,X |  |  | см |  |
| 14 | Діагональ екрану | XX |  |  | дюймів |  |
| 15 | Видима площа екрану | XXX,X |  |  | дм2 |  |
| 16 | Використана технологія панелі | ТЕКСТ |  |  |  |  |
| 17 | Наявність автоматичного контролю яскравості (ABC) | [ТАК/НІ] |  |  |  |  |
| 18 | Наявність датчика розпізнавання голосу | [ТАК/НІ] |  |  |  |  |
| 19 | Наявність датчика присутності | [ТАК/НІ] |  |  |  |  |
| 20 | Частота оновлення зображення (звичайна конфігурація) | ХХХ |  |  | Гц |  |
| 21 | Мінімальна гарантована доступність оновлень програмного забезпечення та мікропрограми (з дати припинення введення в обіг) | ХХ |  |  | років |  |
| 22 | Мінімальна гарантована доступність запчастин (з дати припинення введення в обіг) | ХХ |  |  | років |  |
| 23 | Мінімальна гарантована підтримка продукції (з дати припинення введення в обіг) | ХХ |  |  | років |  |
|  | Мінімальний термін загальної гарантії, запропонований постачальником | ХХ |  |  | років |  |
| Для увімкненого режиму |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Пікова біла яскравість найбільш яскравої конфігурації увімкненого режиму | XXXX |  |  | кд/м2 |  |
| 25 | Пікова біла яскравість звичайної конфігурації | XXXX |  |  | кд/м2 |  |
| 26 | Коефіцієнт пікової білої яскравості (розрахований як значення «пікової білої яскравості звичайної конфігурації», поділене на значення «пікової білої яскравості найбільш яскравої конфігурації увімкненого режиму», помножене на 100) | XX,X |  |  | % |  |
| Для автоматичного вимкнення живлення (APD) |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Тривалість часу в режимі увімкнення, перш ніж електронний дисплей автоматично переходить у режим очікування, вимкнений або інший стан, який не перевищує застосовну потребу у споживанні енергії для вимкненого режиму або режиму очікування |  | XX:XX |  | хв:сек |  |
| 28 | Для телевізорів: період часу після останньої взаємодії з користувачем, перш ніж телевізор автоматично переходить у режим очікування, вимкнений або інший стан, який не перевищує відповідної потреби в споживанні енергії для вимкненого режиму чи режиму очікування |  | XX:XX |  | хв:сек |  |
| 29 | Для телевізорів, обладнаних датчиком присутності: період часу, коли присутність не виявлено, до того, як телевізор автоматично переходить у режим очікування, вимкнений або інший стан, який не перевищує застосовної потреби в споживанні енергії для вимкненого режиму або режиму очікування |  | XX:XX |  | хв:сек |  |
| 30 | Для електронних дисплеїв, окрім телевізорів і трансляційних дисплеїв: період часу, коли вхід не виявлено, перш ніж електронний дисплей автоматично переходить у режим очікування, вимкнений або інший стан, який не перевищує застосовної потреби в споживанні енергії для вимкненого режиму або режиму очікування |  | XX:XX |  | хв:сек |  |
| Для ABC За наявності та активації за замовчуванням |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Відсоток зниження споживання енергії через дію ABC між умовами зовнішнього освітлення 100 люкс і 12 люкс |  | XX,X |  | % |  |
| 32 | Споживання електроенергії в увімкненому режимі при зовнішньому освітленні 100 люкс з датчиком АВС |  | XXX,X |  | Вт |  |
| 33 | Споживання електроенергії в увімкненому режимі при зовнішньому освітленні 12 люкс з датчиком АВС |  | XXX,X |  | Вт |  |
| 34 | Яскравість екрану при зовнішньому освітленні 100 люкс з датчиком АВС (*) |  | XXX |  | кд/м2 |  |
| 35 | Яскравість екрану при зовнішньому освітленні 60 люкс з датчиком АВС (*) |  | XXX |  | кд/м2 |  |
| 36 | Яскравість екрану при зовнішньому освітленні 35 люкс з датчиком АВС (*) |  | XXX |  | кд/м2 |  |
| 37 | Яскравість екрану при зовнішньому освітленні 12 люкс з датчиком АВС (*) |  | XXX |  | кд/м2 |  |
| ### Для блоків живлення |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Тип блоку живлення |  | внутрішній/зовнішній |  |  |  |
| 39 | Стандартні посилання (якщо застосовно) |  |  |  | ТЕКСТ |  |
| 40 | Вхідна напруга |  | XXX,X |  | В |  |
| 41 | Вихідна напруга |  | XXX,X |  | В |  |
| 42 | Вихідний струм (максимум) |  | XXX,X |  | А |  |
| 43 | Вихідний струм (мінімум) |  | XXX,X |  | А |  |
| (*) значення параметрів, пов'язаних з яскравістю ABC, є орієнтовними, а перевірка здійснюється відповідно до застосовних вимог, пов'язаних з ABC |  |  |  |  |  |  |

ДОДАТОК VII

Інформація, яка має надаватися у візуальній рекламі, в технічних

рекламних матеріалах при дистанційних продажах, за винятком

дистанційних продажів в Інтернеті

Рисунок 1

Кольорова/монохромна ліва/права стрілка, із зазначеним діапазоном класів енергоефективності

Додаток 7

до Технічного регламенту енергетичного маркування електронних дисплеїв (пункт 1 розділу ІІ, розділ ІІІ)

Інформація, яка має надаватися у візуальній рекламі, в технічних рекламних матеріалах для дистанційних продажів, за винятком дистанційних продажів в мережі Інтернет

Рисунок 2

Кольорова/монохромна ліва/права стрілка, із зазначеним діапазоном класів енергоефективності

ДОДАТОК VIII

Інформація, яка надається у випадку дистанційного продажу через Інтернет

Рисунок 2

Кольорова стрілка вліво/вправо із зазначеним діапазоном класів енергоефективності

Додаток 8

до Технічного регламенту енергетичного маркування електронних дисплеїв (пункт 1 розділу ІІ, розділ ІІІ, розділ IV)

Інформація, яка надається у випадку дистанційного продажу через мережу Інтернет

Рисунок 3

Кольорова стрілка вліво/вправо із зазначеним діапазоном класів енергоефективності

ДОДАТОК IX

Процедура перевірки для цілей ринкового нагляду

Таблиця 6

Верифікаційні допуски

| Параметр | Верифікаційні допуски |
| --- | --- |
| Потреба в споживанні електроенергії в увімкненому режимі (Pmeasured, ват) | Визначене значення (**) не може перевищувати задеклароване значення більше ніж на 7 % |
| Потреба в споживанні електроенергії у вимкненому режимі, режимі очікування та мережевому режимі очікування у ватах, відповідно до обставин | Визначене значення (**) не може перевищувати задеклароване значення більше ніж на 0,10 Вт, якщо задеклароване значення становить 1,00 Вт або менше, або більше ніж на 10 %, якщо задеклароване значення становить більше ніж 1,00 Вт |
| Видима площа екрану | Визначене значення (*) не може бути нижчим за задеклароване значення більше ніж на 1 % або 0,1 дм2 , залежно від того, яке значення менше |
| Видима діагональ екрану в сантиметрах | Визначене значення (*) не може відрізнятися від задекларованого значення більше ніж на 1 см |
| Роздільність екрану в горизонтальних і вертикальних пікселях | Визначене значення (*) не може відхилятися від задекларованого значення |
| Пікова біла яскравість | Визначене значення (**) не може бути нижчим за задеклароване значення більше ніж на 8 % |
| Тривалість часу в режимі увімкнення, перш ніж електронний дисплей автоматично переходить у режим очікування, вимкнення або інший стан, який не перевищує застосовну потребу у споживанні енергії для режиму вимкнення або режиму очікування | Визначене значення (*) не може перевищувати задеклароване значення більше ніж на 5 секунд |
| Для телевізорів: період часу після останньої взаємодії з користувачем, перш ніж телевізор автоматично переходить у режим очікування, вимкнення або інший стан, який не перевищує відповідної потреби в споживанні енергії для вимкненого режиму чи режиму очікування | Визначене значення (*) не може перевищувати задеклароване значення більше ніж на 5 секунд |
| Для телевізорів, обладнаних датчиком присутності: період часу, коли присутність не виявлено, до того, як телевізор автоматично переходить у режим очікування, вимкнення або інший стан, який не перевищує застосовної потреби в споживанні енергії для режиму вимкнення або режиму очікування | Визначене значення (*) не може перевищувати задеклароване значення більше ніж на 5 секунд |
| Для електронних дисплеїв, окрім телевізорів і трансляційних дисплеїв: період часу, коли вхід не виявлено, перш ніж електронний дисплей автоматично переходить у режим очікування, вимкнення або інший стан, який не перевищує застосовної потреби в споживанні енергії для вимкненого режиму або режиму очікування | Визначене значення (*) не може перевищувати задеклароване значення більше ніж на 5 секунд |

(*) У разі, якщо визначені значення для окремої одиниці не відповідають вимогам, модель та всі еквівалентні моделі вважаються такими, що не відповідають цьому Технічному регламенту.

(**) У випадку трьох додаткових одиниць, що тестуються, як зазначено в пункті 4, визначене значення означає середнє арифметичне значень, визначених для цих трьох додаткових одиниць.

Додаток 9

до Технічного регламенту енергетичного маркування електронних дисплеїв (розділ VI)

Таблиця 8

Допустимі похибки для виміряних параметрів

| Параметр | Допустимі похибки |
| --- | --- |
| Потреба в споживанні електроенергії в увімкненому режимі (Pmeasured, ват) | Визначене значення (**) не може перевищувати задеклароване значення більше ніж на 7 % |
| Потреба в споживанні електроенергії у вимкненому режимі, режимі очікування та мережевому режимі очікування у ватах, відповідно до обставин | Визначене значення (**) не може перевищувати задеклароване значення більше ніж на 0,10 Вт, якщо задеклароване значення становить 1,00 Вт або менше, або більше ніж на 10 %, якщо задеклароване значення становить більше ніж 1,00 Вт |
| Видима площа екрану | Визначене значення (*) не може бути нижчим за задеклароване значення більше ніж на 1 % або 0,1 дм2 , залежно від того, яке значення менше |
| Видима діагональ екрану в сантиметрах | Визначене значення (*) не може відрізнятися від задекларованого значення більше ніж на 1 см |
| Роздільність екрану в горизонтальних і вертикальних пікселях | Визначене значення (*) не може відхилятися від задекларованого значення |
| Пікова біла яскравість | Визначене значення (**) не може бути нижчим за задеклароване значення більше ніж на 8 % |
| Тривалість часу в увімкненому режимі, перш ніж електронний дисплей автоматично переходить у режим очікування, вимкнений або інший стан, який не перевищує застосовну потребу у споживанні енергії для вимкненого режиму або режиму очікування | Визначене значення (*) не може перевищувати задеклароване значення більше ніж на 5 секунд |
| Для телевізорів: період часу після останньої взаємодії з користувачем, перш ніж телевізор автоматично переходить у режим очікування, вимкнений або інший стан, який не перевищує відповідної потреби в споживанні енергії для вимкненого режиму чи режиму очікування | Визначене значення (*) не може перевищувати задеклароване значення більше ніж на 5 секунд |
| Для телевізорів, обладнаних датчиком присутності: період часу, коли присутність не виявлено, до того, як телевізор автоматично переходить у режим очікування, вимкнений або інший стан, який не перевищує застосовної потреби в споживанні енергії для вимкненого режиму або режиму очікування | Визначене значення (*) не може перевищувати задеклароване значення більше ніж на 5 секунд |
| Для електронних дисплеїв, окрім телевізорів і трансляційних дисплеїв: період часу, коли вхід не виявлено, перш ніж електронний дисплей автоматично переходить у режим очікування, вимкнений або інший стан, який не перевищує застосовної потреби в споживанні енергії для вимкненого режиму або режиму очікування | Визначене значення (*) не може перевищувати задеклароване значення більше ніж на 5 секунд |
| (*) У разі, якщо визначені значення для окремої одиниці не відповідають вимогам, модель та всі еквівалентні моделі вважаються такими, що не відповідають Технічному регламенту (**) У випадку трьох додаткових одиниць, що випробовуються, як зазначено в пункті 4 цього додатка, визначене значення означає середнє арифметичне значень, визначених для цих трьох додаткових одиниць. |  |

_________________________