Додаток 1

до Технічного регламенту

енергетичного маркування

електронних дисплеїв (пункт 3 розділу І)

Терміни,

що застосовуються в додатках 2 – 9 до Технічного регламенту 
енергетичного маркування електронних дисплеїв

У додатках 2 – 9 до Технічного регламенту енергетичного маркування електронних дисплеїв (далі – Технічний регламент) терміни вживаються у таких значеннях:

автоматичне регулювання яскравості (ABC) — автоматичний механізм, який у ввімкненому стані керує яскравістю електронного дисплея як функцією рівня навколишнього освітлення, що освітлює передню частину дисплея;

альтернативний текст — текст, наданий як альтернатива зображенню, що дозволяє подавати інформацію в неграфічній формі, якщо пристрої відображення не можуть відобразити зображення, або як засіб доступності, наприклад, введення до програм синтезу голосу;

вимкнений режим — стан, у якому електронний дисплей підключений до електромережі, але не виконує жодної функції; вимкненим режимом також вважається стан, що вказує лише на вимкнений режим та стан, що забезпечує лише функціональні можливості, призначені для забезпечення електромагнітної сумісності відповідно до Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1077;

високий динамічний діапазон (HDR) — метод збільшення коефіцієнта контрастності зображення електронного дисплея за допомогою метаданих, які згенеровано під час створення відеоматеріалу, і які схема управління дисплеєм інтерпретує для створення коефіцієнта контрастності та передачі кольору, що сприймається людським оком більш реалістично, ніж у дисплеїв, які не підтримують HDR;

вкладений дисплей — візуальний інтерфейс, де доступ до зображення або набору даних здійснюється клацанням миші, наведенням миші або тактильним розширенням екрана іншого зображення або набору даних;

гарантія — будь-яке зобов’язання роздрібного продавця або постачальника перед споживачем щодо відшкодування сплаченої ціни або заміни, ремонту або обслуговування електронних дисплеїв будь-яким способом, якщо вони не відповідають специфікаціям, викладеним у гарантійній заяві або у відповідній рекламі;

датчик присутності або датчик руху або датчик перебування — датчик, який контролює та реагує на рухи в просторі навколо продукції, сигнал якого може викликати перемикання в режим увімкнення. Відсутність виявлення руху протягом заздалегідь визначеного часу може бути використана для перемикання в режим очікування або мережевий режим очікування;

доступність мережі — здатність електронного дисплея активувати функції після того, як мережевий інтерфейс виявив віддалено ініційований тригер;

за замовчуванням — значення певної функції, встановлене постачальником, та доступне, коли споживач використовує продукцію вперше та після виконання дії «скидання до заводських налаштувань», якщо це дозволено продукцією;

задекларовані значення — значення, надані постачальником для заявлених, розрахованих або виміряних технічних параметрів відповідно до пункту 3 розділу ІІІ Технічного регламенту енергетичного маркування енегоспоживчої продукції, затвердженого наказом Міністерства енергетики України від 27 квітня 2022 року № 164, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09 червня 2022 року за № 615/37951, та згідно з абзацом п'ятим  пункту 1 розділу ІІ Технічного регламенту та додатка 4 до Технічного регламенту;

звичайна конфігурація — налаштування дисплея, рекомендовані для споживача постачальником із початкового меню налаштування, або заводські налаштування електронного дисплея для цільового використання продукції. Вона має забезпечувати оптимальну якість для споживача в цільовому середовищі та для цільового використання. Звичайна конфігурація – це стан, у якому вимірюються значення для вимкненого режиму, режиму очікування, мережевого режиму очікування та увімкненого режиму;

зовнішнє джерело живлення (EPS) — пристрій, який відповідає всім таким критеріям:

призначений для перетворення змінного струму на вході з основного джерела живлення в низьковольтний постійний або змінний струм на виході;

здатний перетворювати одночасно лише одну вихідну напругу постійного або змінного струму;

планується використовувати з окремим пристроєм, що становить основне навантаження;

фізично відокремлений від пристрою, що становить основне навантаження;

приєднується до пристрою, що складає основне навантаження через рухоме або жорстке штекерно-гніздове електричне з’єднання, кабель, шнур чи інший провід;

заявлена виробником вихідна потужність, що не перевищує 250 Вт;

планується використовувати з електричним та електронним побутовим та офісним обладнанням відповідно до Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для споживання електроенергії електричним і електронним побутовим та офісним обладнанням у режимах «очікування», «вимкнено» та мережевому режимі «очікування», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 року №733;

індекс енергоефективності (EEI) — значення індексу відносної енергоефективності електронного дисплея, як зазначено в пункті 2 додатка 2 до цього Технічного регламенту;

код швидкої відповіді (QR) — матричний штрих-код, вказаний на енергетичній етикетці моделі продукції, який містить посилання на інформацію про цю модель у базі даних продукції;

коефіцієнт контрастності — різниця між піковою яскравістю та рівнем чорного на зображенні;

конфігурація для магазину — конфігурація для використання спеціально в контексті демонстрації електронного дисплея, наприклад, в умовах високої освітленості (роздрібна торгівля) і без автоматичного вимкнення, якщо не виявлено жодних дій або присутності споживача;

мережа — інфраструктура зв'язку з топологією зв'язків, архітектурою, включаючи фізичні компоненти, організаційні принципи, процедури та формати зв'язку (протоколи);

мережевий дисплей — електронний дисплей, який може підключатися до мережі за допомогою одного зі своїх мережевих інтерфейсів в активованому режимі;

мережевий інтерфейс або мережевий порт — дротовий або бездротовий фізичний інтерфейс, що забезпечує мережеве з’єднання, за догомогою якого можна віддалено активувати функції електронного дисплея та отримувати або надсилати дані. Інтерфейси для вхідних даних, таких як відео та аудіосигнали, які не походять від джерела мережі та не використовують мережеву адресу, не вважаються мережевим інтерфейсом;

мережевий режим очікування — стан, у якому електронний дисплей може відновити функцію за допомогою дистанційного тригера з мережевого інтерфейсу;

механізм відображення — екран, включаючи тактильний екран, або інша візуальна технологія, яка використовується для відображення інтернет-контенту споживачам;

найяскравіша конфігурація в увімкненому режимі — конфігурація електронного дисплея, попередньо встановлена постачальником, яка забезпечує прийнятне зображення з найвищою виміряною яскравістю;

піксель (елемент зображення) — площа найменшого елемента зображення, який можна відрізнити від сусідніх елементів;

примусове меню — конкретне меню, що з’являється під час початкового запуску дисплея або після скидання до заводських налаштувань, що пропонує набір альтернативних налаштувань дисплея, попередньо визначених постачальником;

режим очікування — стан, коли електронний дисплей підключений до джерела живлення, залежить від енергії, що надходить від цього джерела, щоб працювати належним чином, і забезпечує лише такі функції, які можуть зберігатися протягом невизначеного часу:

функція повторної активації або функція реактивації та проста вказівка на увімкнену функцію реактивації;

відображення інформації або статусу;

стандартизоване EPS — зовнішнє джерело живлення, що призначене для забезпечення живленням різних пристроїв і відповідає стандарту, виданому міжнародною організацією зі стандартизації;

тактильний екран — екран, який реагує на дотик, наприклад, екран лептопа, планшетного комп’ютера чи смартфона;

увімкнений режим або активний режим — стан, в якому електронний дисплей, підключений до джерела живлення, був активований і забезпечує одну або більше функцій відображення;

функція реактивації — функція, яка за допомогою дистанційного перемикача, блоку дистанційного керування, внутрішнього датчика, таймера або, для мережевих дисплеїв у мережевому режимі очікування, мережі, забезпечує перемикання з режиму очікування або мережевого режиму очікування в режим, відмінний від вимкненого режиму, що забезпечує додаткові функції;

яскравість (luminance) — фотометрична міра сили світла на одиницю площі світла, що рухається в заданому напрямку, виражена в канделах на квадратний метр (кд/м²). Термін «brightness» часто використовується для «суб’єктивної» оцінки яскравості дисплея.

____________________