КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

СХВАЛЕНО

розпорядженням  Кабінету Міністрів України

від ___________ № ______

ЗМІСТ

Перелік скорочень	3

ПІДҐРУНТЯ	………………………………………………………………………………………4

РОБОЧЕ РЕЗЮМЕ	4

1.	ОПИС РИНКУ КІНЦЕВОГО ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ, ПРЕДСТАВЛЕННЯ І ОЦІНКА ГАЛУЗЕВИХ ПРОГРАМ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ, ЗАХОДІВ І ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПОСЛУГ ІЗ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ	6

1.1.	НАСЕЛЕННЯ: ЖИТЛОВІ БУДИНКИ (домогосподарства)…………………..…………6

1.2.	СФЕРА ПОСЛУГ: ГРОМАДСЬКІ ТА КОМЕРЦІЙНІ БУДІВЛІ	10

1.3.	ПРОМИСЛОВІСТЬ	16

1.4.	ТРАНСПОРТ	22

2.	ЗАГАЛЬНА МЕТА НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ	25

2.1.	Визначення загальної мети на національному рівні	25

2.2.	Визначення проміжної мети на національному рівні	25

2.3.	Особливі умови для оцінки мети на національному рівні	27

2.3.1.	Макроекономічні показники	27

2.3.2.	Структура КЕС	27

2.3.3.	Сектори у сфері охоплення ДЕС	27

2.4.	Базовий рівень КЕС	28

2.5.	Вимірювання і обчислення збереженої енергії……..…………………………………...28

3.	ГОРИЗОНТАЛЬНІ ТА МІЖСЕКТОРАЛЬНІ ЗАХОДИ	30

3.1.	Оцінка горизонтальних заходів	30

3.2.	Міжсекторальні заходи……………………………………………………………………30

3.2.1.	Маркування енергії та побутових енергетичних приладів……………………………..30

3.2.2.	Стандартизація та сертифікація…………………………………………………………..32

3.2.3.	Залучення ЕСКО компаній………………………………………………………………..33

3.2.4.	Інформаційна кампанія щодо підвищення обізнаності у сфері енергоефективності…35

4.	ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМИ ВПРОВАДЖЕННЯ НПДЕЕ…………………..…….37

5.	ЗАХОДИ, ЯКИХ КОНКРЕТНО ВИМАГАЄ ДИРЕКТИВА	42

5.1.	Стаття 5 щодо заходів з ПЕЕ у державному секторі	42

5.2.	Стаття 6 щодо обов’язків дистриб’юторів енергії	42

5.3.	Стаття 7 про доступність інформації	43

5.4.	Стаття 12 про енергетичні аудити	43

6.	ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ТРАНСПОНУВАННЯМ ДИРЕКТИВИ	44

## Перелік скорочень

ВВП 		- 	валовий внутрішній продукт

ЄК		-	Європейська Комісія

ЕД	-	енергодилер (торговець енергією): фізична або юридична особа,

яка продає енергію кінцевим споживачам

ЕЕ		-	енергоефективність

ПЕЕ		-	підвищення енергоефективності

ЕЄ		-	енергоємність

ЄС		-	Європейський Союз

ЕСКО		- 	енергосервісні компанії, що виконують контракти на підвищення

енергоефективності

ДЕС	-	Директива 2006/32/EC щодо кінцевої ефективності використання

енергії та енергетичного сервісу

ДТВ		Директива 2003/87/EC створення схеми торгівлі квотами на викиди парникових газів посібник

КЕС		-	кінцеве енергоспоживання

КЕЄ		-	кінцева енергоємність

МБ		-	муніципальний бюджет

ДЧ		-	держави-члени

НПДЕЕ	-	Національний план дій з енергоефективності

НУО		-	неурядова організація

ПЕС		-	первинне енергоспоживання

ПЕЄ		-	первинна енергоємність

Держбюджет	- 	Державний бюджет

МСП		-	малі та середні підприємства

ДО		- 	державна організація

ТБС		- 	торгівля «білими» сертифікатами

ДВ		-	додана вартість

ТЕЦ		-	теплоелектроцентраль

ДБН		-	державні будівельні норми

МЕА		-	Міжнародне енергетичне агентство

тис. тне	- 	тис. тонн нафтового еквіваленту

МФО		-	міжнародні фінансові організації

## ПІДҐРУНТЯ

Відповідно до рішення Енергетичного Співтовариства, прийняті в грудні               2009 р., вересні 2010 року та у жовтні 2011 року, Договірні Сторони Енергетичного Співтовариства (включаючи Україну) знаходяться в процесі реалізації наступних європейських Директив з енергоефективності:

1. Директива 2006/32/ЄС щодо енергетичної ефективності кінцевого використання енергії та енергетичних послуг.

2. Директива 2010/31/ЄС щодо енергоефективності в будівлях.

3. Директива 2010/30/ЄС щодо маркування енергетичної продукції.

Цільова група з енергоефективності була створена в Енергетичному Співтоваристві в грудні 2007 року з роллю підтримувати і забезпечувати узгоджену імплементацію Директив в Енергетичному Співтоваристві. Робочі програми Цільової групи з енергоефективності включає в себе завдання з підготовки Національних планів дій з енергоефективності (НПД ЕЕ) для Договірних Сторін, а також створення системи моніторингу та оцінки економії енергії. Для того, щоб прийти до узгодженого підходу до виконання цього завдання, члени Цільової групи підготували національні плани дій з енергоефективності.

Директива 2006/32/EC Європейського Парламенту і Ради щодо енергетичної ефективності кінцевого використання енергії та енергетичних послуг (далі у даному документі – Директива або ДЕС) вимагає від країн-членів ЄС підготувати три НПД ЕЕ на період 2008-2016 рр. та подати їх до Європейської Комісії. Перший НПД ЕЕ, на звітний період 2008-2010 рр., уже був поданий до 30 червня 2007 р. більшістю держав-членів ЄС.

## Договірні Сторони в Енергетичному Співтоваристві мають таке ж зобов'язання розробити та впровадити НПД ЕЕ як країни-члени ЄС, тільки з тимчасовим зрушенням, тобто у випадку з Україною 1-ий НПД ЕЕ охоплює період з 2014-2020 рр. З метою узгодженого підходу до цієї задачі, шаблон Національного плану дій з енергоефективності ЄС був розроблений і скоригований Цільовою групою, для використанні при розробленні НДП ЕЕ.

## РОБОЧЕ РЕЗЮМЕ

Даний План дій розроблений на основі вимог Директиви 2006/32/EC Європейського Парламенту і Ради щодо кінцевої ефективності використання енергії та енергетичного сервісу. Використана модель, рекомендована Європейською Комісією для держав-членів Європейського Союзу, та додатково адаптована для Договірних Сторін Енергетичного Співтовариства.

Звітний період НПД ЕЕ для досягнення Україною орієнтовної мети згідно з Директивою – 2014-2020 роки. Головна мета полягає в тому, щоб усі Договірні Сторони забезпечили планове енергозбереження в обсязі 9% середнього кінцевого внутрішнього споживання енергії за останній статистично доступний період (2005-2009 рр.) на дев’ятий рік застосування Директиви. Перший НПД ЕЕ встановлює тимчасовий орієнтовний цільовий показник за три роки терміну реалізації в розмірі 2% від внутрішнього кінцевого споживання енергії. Вищезгадана мета не поширюється на споживачів енергії, охоплених Директивою 2003/87/ЄС, що встановлює схему торгівлі квотами на викиди парникових газів у Співтоваристві (далі у даному документі – ДТВ), а також на кінцевих споживачів, споживання енергії якими класифікується у галузях повітряного і внутрішнього водного транспорту.

Для встановлення мети використані укрупнені та окремі дані щодо споживання енергії. Ці дані надані Державною службою статистики України. Використані показники енергетичного балансу не відрізняються від наведених ЄВРОСТАТу.

У ході виконання Плану Україна повинна також впровадити значні нормативні, податкові, фінансові та організаційні заходи для повної імплементації та виконання Директиви.

Реалізація заходів, необхідних для досягнення орієнтовної мети, потребує мобілізації значних фінансових ресурсів, розширення заходів з підвищення енергоефективності, запланованих державою, та подальшої лібералізації енергетичного ринку, особливо на стороні пропозиції енергетичних послуг, а також розвитку державно-приватних партнерств у галузі енергоефективності.

Перелік заходів, відповідальні за виконання, строки їх виконання, джерела та орієнтовний обсяг їх фінансування, а також обсяг зменшення споживання енергетичних ресурсів зазначені у Плані заходів з реалізації Національного плану дій з енергоефективності до 2020 року.

У відповідності до Директиви 2006/32/EC (стаття 4), Україна покладає на Держенергоефективності загальну координацію НПД ЕЕ. Зокрема, контроль за реалізацією, відповідальність по нагляду за обмеженнями, встановленими у відношенні до цільової економії енергії, та звітуванням про результати.                                .

## ОПИС РИНКУ КІНЦЕВОГО ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ, ПРЕДСТАВЛЕННЯ І ОЦІНКА ГАЛУЗЕВИХ ПРОГРАМ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ, ЗАХОДІВ І ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПОСЛУГ ІЗ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

## НАСЕЛЕННЯ: ЖИТЛОВІ БУДИНКИ (домогосподарства)

## Огляд житлового фонду України

На 1 січня 2011 р. згідно з інформацією Інституту місцевого розвитку структура житлового фонду України становила 1079,5 млн.м2 загальної площі, включаючи житловий фонд (2,2 млн.м2), що знаходився на балансі підприємств-банкрутів та тих, що припинили свою діяльність. Житловий фонд міських поселень становив 64,2%.

Майже весь житловий фонд (98,1%) розміщувався в житлових будинках квартирного типу. Площа гуртожитків та житлових приміщень у нежилих будівлях в загальному житловому фонді склала 1,9% (20,4 млн.м2).

Загальна кількість квартир в Україні становила 19,3 млн., тобто на 2,4 жителя країни у середньому припадала одна квартира. За кількістю кімнат квартири розподілились наступним чином: 19,3% – однокімнатні, 37,1% – двокімнатні, 33,0% – трикімнатні, 10,6% квартир мали чотири і більше кімнат.

Станом на 1 січня 2011р. житловий фонд налічував 10171,2 тис. будинків, з них 629,2 тис. – незаселені загальною площею 31,2 млн.м2, що становить 2,9% від загальної площі житлового фонду та 11,5 тис. будинків, що знаходяться на балансі підприємств-банкрутів та тих, що припинили свою діяльність.

Вказані дані для міських поселень та сільської місцевості надані у відсотковому відношенні на Рис.1.1. Структура загальної кількості квартир житлового фонду України та їх загальної площі в розрізі кількості кімнат на 1.01.2011р. наведена на Рис.1.2, Рис.1.3 відповідно.

Рисунок 1.1. Структура житлового фонду України за форматом власності на 01.01.2011 р.

| Рисунок 1.2. Структура квартир житлового фонду України за кількістю кімнат на 01.01.2011р. |  | Рисунок 1.3. Структура загальної площі квартир житлового фонду України за кількістю кімнат на 01.01.2011р. |
| --- | --- | --- |

Розподіл житлових будинків за роками побудови загалом по Україні та у відповідному розрізі по регіонам станом на 1.01.2011 р. наведено на Рис.1.4.

Рисунок 1.4. Розподіл житлових будинків за роками побудови на 01.01.2011 р.

## Огляд статистики щодо енергоспоживання житлового фонду

Згідно Енергетичного балансу України за 2010 рік за даними загальне споживання енергії житловим фондом площею 1079,5 млн. м2 становило 24,8 млн. тне. Це складає майже 33,7% загального кінцевого енергоспоживання (далі – ЗКЕ) в 2010 році. Для порівняння, згідно даних МЕА (Міжнародне енергетичне агентство) вказаний показник у 2008 році становив 23,34 млн. тне, у 2009 – 22,08 млн. тне.

Структура розподілення енергоспоживання житлового сектору за видами енергії у 2010 р. наведена на Рис.1.5.

Рисунок 1. 5 Баланс енергоспоживання житлового сектору за видами енергії у 2010 р.

Наявні статистичні дані є недостатніми для здійснення подальшої оцінки потенціалу енергозбереження в житловому фонді оскільки не дають змогу оцінити енергоспоживання за регіонами України, що є необхідним при визначені величини можливої економії енергії. За наявною інформацією можна лише визначити середнє питоме річне енергоспоживання житлового фонду України, що становить 267 кВт·год/м2 спожитої енергії.

За даними, що наводяться ЄБРР, у Норвегії статистика показує, що загальне енергоспоживання домашніх господарств поблизу Осло в середньому 140-170 кВт·год/м2. Кількість градусо-діб опалювального періоду Осло складає 4 000, коли у найхолоднішій кліматичній зоні України – в середньому 3 750.

Якщо порівняти питоме енергоспоживання з іншими, теплішими країнами, то наприклад, у Болгарії енергоспоживання житловим сектором складає 100-130 кВт·год/м2. В середньому, клімат Болгарії відповідає 3-4 кліматичній зоні України.

Враховуючи вищезазначене, проводиться розрахункова оцінка енергоспоживання житлового фонду України.

## Потенціал енергозбереження у житловому фонді

Як було визначено раніше, в Україні не збирається офіційна статистика за підрозділом енергоспоживання різними типами будівель в різних кліматичних зонах. Тому, потенціал енергоефективності визначається на основі комп’ютерного моделювання енергоспоживання згідно методики. Комп’ютерні моделі базувалися на реальних теплових характеристиках будівель, їх віці, типу та особливостях чотирьох кліматичних зон України, що в результаті екстрапольовано на весь житловий фонд.

### Вибір об’єктів-представників

В якості об’єктів-представників для розрахунків прийняті наступні будинки:

- будинок на одну сім’ю котеджного типу загальною площею 60 м2;

- будинок 2-х поверховий на 2 під’їзди 12 м × 36 м в плані;

- будинок 5-ти поверховий на 4 під’їзди серії 1-437/1-438;

- будинок 10-ти поверховий на один під’їзд серії БПС;

- будинок гуртожитку 5-ти поверховий на один під’їзд серії 164-80-1.

### Розрахунок рівня енергоспоживання житлового фонду

Розрахунок питомого енергоспоживання житлового фонду на основі вибраних об’єктів-представників здійснювався у розрізі за кліматичними зонами України по відношенню до структури розподілу житлового фонду за регіонами і локальними типами. Узагальнені результати розрахунків енергоспоживання представлені в Табл.1.1.

Табл. 1.1 – Енергоспоживання будинків існуючого житлового фонду, визначене за результатами моделювання, тони нафтового еквіваленту (тне)

| Необхідна енергія, тне | Зона I | Зона II | Зона III | Зона IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Житлові будинки висотою від 6-ти поверхів включно | 1660022,154 | 561610,674 | 239408,044 | 40722,887 |
| Житлові будинки 5-ти поверхові | 2154469,536 | 766560,448 | 397413,564 | 136108,75 |
| Житлові будинки висотою від 2-х до4-х поверхів | 1431041,866 | 404752,647 | 237487,374 | 29730,566 |
| Гуртожитки | 221403,587 | 81204,639 | 41761,998 | 7177,068 |
| Котеджні будинки | 11016088,69 | 3766048,108 | 2197323,421 | 209072,409 |
| Річне енергоспоживання житлового сектору | 16483025,92 | 5580176,518 | 3113394,403 | 422811,595 |
| ВСЬОГО | 25 599 408,43 |  |  |  |

Отримана величина енергоспоживання житлового сектора в 25 млн. тне лише на 3% перевищує базовий рівень споживання енергії, встановлений згідно статистичних даних.

За результатами розрахунків підсумкове питоме енергоспоживання (показник енергопродуктивності) в середньому по Україні складає 276 кВт·год/м2 спожитої енергії і варіюється від 145 до 327 кВт·год/м2 в залежності від типу будівлі та кліматичної зони, в якій будівля розташована.

### Визначення технічного потенціалу енергозбереження

Процес визначення потенціалу енергозбереження спирався на методологію, запропоновану компанією «ENSI» в рамках «Дослідження ринку житлового сектору України: правові, регуляторні, інституційні, технічні і фінансові аспекти».

Технічно, енергоощадний потенціал, якого можливо досягти, базується на застосуванні доступних практичних і перевірених технічних рішень, що застосовувались компанією «ENSI» у дослідженні житлового фонду і не беручи до уваги економічні характеристики та вимоги ринку.

Розподіл заощаджень за відповідними заходами з енергоефективності наведено в Табл.1.2.

Табл. 1.2 – Максимально позитивний потенціал енергозбереження в житловому секторі по заходах

| № пп | Заходи | Потенціал, тис. тне |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Багатоквартирні будинки | Котеджні будинки | Всього |
| 1 | Додаткова теплоізоляція стін | 1699,015 | 3312,731 | 5011,746 |
| 2 | Встановлення енергоефективних вікон | 975,009 | 1901,104 | 2876,113 |
| 3 | Додаткова теплоізоляція даху | 927,6401 | 1808,855 | 2736,4951 |
| 4 | Встановлення енергоефективного інженерного обладнання | 1439,001 | 2805,747 | 4244,748 |
| 5 | Заміна внутрішнього освітлення | 149,3149 | 291,164 | 440,4789 |
|  | Всього | 5189,979 | 10119,6 | 15309,579 |

Результати розрахунків вказують на те, що впровадження всього комплексу енергоефективних заходів в існуючих житлових будинках України і покращення енергоефективності будинків призведе до зменшення загального споживання енергії на 15,3 млн. тне. Це становить 60% від прийнятого розрахункового значення базового споживання (25 млн. тне).

Враховуючи низьку якість ввідних даних, отриманих з офіційної статистики, в якій недостає значної кількості необхідної інформації для здійснення більш точних розрахунків, варто розглядати отримані результати розрахунків як найкращу оцінку за даних умов. Тим не менш, отриманого результату має бути достатньо для обґрунтування висновку, що потенціал енергозбереження є дуже великим та існує значна потреба у впровадженні заходів щодо зменшення споживання теплової енергії житловим сектором. Також можна зробити висновок, що для здійснення більш точної оцінки потенціалу енергозбереження необхідно провести детальний аналіз житлового фонду України за регіонами та локальними типами будівель.

Практично досяжний рівень зменшення загального споживання енергії становить до 2014 року – 511 тис. тне, до 2020 року – 2303,9 тис. тне.

### Оцінка обсягу необхідних інвестицій

Розглядаючи ринкову вартість обраних енергоефективних заходів встановлено, що загальні інвестиції, необхідні для впровадження усього комплексу енергозберігаючих рішень у житловому фонді становить 670 млрд. грн., з них 435 млрд. грн. інвестиції у котеджне домобудівництво та 235 млрд. грн. – у багатоквартирні житлові будинки.

## СФЕРА ПОСЛУГ: ГРОМАДСЬКІ ТА КОМЕРЦІЙНІ БУДІВЛІ

Будівлі сфери послуг (офіси, адміністративні приміщення, освіта, охорона здоров‘я, торгівля, готелі, склади тощо) побудовані в основному до 1990 р., їх традиційні архітектурно-будівельні системи (великопанельна, великоблочна, каркасна із збірного залізобетону та ін.) за своїми параметрами не відповідають сучасним вимогам щодо енергоефективності, а отже характеризуються низькими енергозберігаючими властивостями, велика частина з них потребує капітального ремонту. Бездіяльність місцевих органів влади щодо підвищення енергоефективності будівель бюджетного сектору (шкіл, лікарень, адміністративних приміщень тощо) призвела до того, що ця категорія споживачів використовувала для своїх потреб стабільно високі обсяги теплової енергії (більше 30% якої втрачається), не створюючи при цьому комфортних теплових умов у будівлях. Тобто, у наявності типовий приклад неефективного використання бюджетних коштів на опалення будівель бюджетного/муніципального сектору.

У сфері послуг також в основному використовувались (орендувались, викуповувались) під офіси, склади, торгівельні площі тощо будівлі старих років забудови з низьким рівнем енергозбереження. І якщо у разі викупу власники таких будівель, які відносяться до групи комерційних споживачів платили за теплову енергію високі (порівняно з населенням і бюджетними установами) тарифи, застосовували певні заходи з економії теплової енергії, то у випадку оренди будівлі часто ще більше занепадали.

Така ситуація погіршується ще й тим, що сфера послуг – це сегмент економіки, який динамічно розвивається, постійно підвищуючи свою долю в структурі ВВП, а отже, можна чекати значного збільшення використовуваних площ вже у найближчій перспективі і, відповідно, суттєвого збільшення обсягу теплової енергії для їх обігріву (а отже – і суттєвого збільшення її втрат при збереженні сьогоднішньої ситуації).

Отже, в оптимізації споживання теплової енергії в будівлях бюджетного/муніципального сектору та сфери послуг міститься значний потенціал для скорочення споживання енергоресурсів та економії бюджетних коштів, що надає високої актуальності вирішенню завдання підвищення енергоефективності відповідних будівель.

Слід зазначити, що власники комерційних компаній загалом з розумінням підходять до необхідності облаштування ними своїх будівель, у т.ч. економії тепла. Енергозбереження в будівлях соціальної та бюджетної сфери є відповідальністю відповідних органів виконавчої влади. Оскільки теплова модернізація будівель бюджетного фонду є найважливішим напрямком заощадження енергетичних ресурсів, у найближчі роки ймовірним буде зростання споживання енергоресурсів за рахунок активного розвитку цих галузей і, як наслідок, значного зростання комерційних площ.

У найближчі роки очікується суттєве зростання тарифів на послуги теплопостачання для категорії «бюджетні установи» під впливом таких факторів, як: скасування державних субсидій на ціну природного газу для підприємств теплокомуненерго; встановлення тарифів на послуги теплопостачання на рівні, що передбачає обов‘язкове 100%-не відшкодування витрат на виробництво теплової енергії, її транспортування і постачання (сьогодні у багатьох випадках тарифи встановлюються на рівні 70-90%); постійне підвищення цін на паливно-енергетичні ресурси.

У найближчий час, як передбачено законодавством, усі будівлі бюджетної сфери будуть обладнані тепловими лічильниками (засобами обліку і регулювання), за рахунок внесення відповідних витрат у тарифи на теплопостачання чи спеціальних бюджетних програм, що  дозволить суттєво економити тепло (і, відповідно, бюджетні кошти), але для цього муніципалітети повинні будуть провести серйозні енергозберігаючі заходи. А отже, все більшого поширення у планах розвитку населених пунктів різного рівня набуватиме розробка спеціальних програм енергозбереження, у тому числі щодо модернізації теплосистем населених пунктів і теплової реновації будівель бюджетного сектору.

Основними факторами ризику, що можуть перешкоджатимуть запровадженню енергозберігаючих заходів у сфері теплозабезпечення будівель бюджетного сектору, можуть бути: недосконалість тарифної політики, що не стимулює енергозберігаючі заходи; невизначеність щодо бюджетної підтримки енергозбереження на перспективу; високі ризики, притаманні житлово-комунальній сфері; низький рівень кваліфікації менеджменту на місцях, недостатній рівень культури ощадливого використання енергоресурсів.

## Огляд сектору громадських будівель України

Згідно з нормами громадські будівлі поділяють на:

- Будівлі дошкільних навчальних закладів

- Будівлі навчальних закладів

- Будівлі охорони здоров’я та відпочинку

- Будівлі фізкультурно-оздоровчі та спортивні

- Будівлі дозвілля, культурно-видовищні та культові заклади

- Будівлі підприємств торгівлі та харчування

- Будівлі підприємств побутового обслуговування

- Будівлі закладів соціального захисту населення

- Будівлі науково-дослідних інститутів, проектних і громадських організацій та управління

- Будівлі транспорту, призначені для безпосереднього обслуговування населення

- Будівлі комунального господарства

- Багатофункціональні будівлі та комплекси, що включають приміщення різного призначення.

Наведені 11 основних груп будівель громадського призначення мають в соціальному відношенні різний статус. Найбільший інтерес з точки зору впливу енергозбереження на державний бюджет представляють собою групи громадських будівель, що належать до державної та комунальної (муніципальної) власності. Тому слід виділити наступні групи:

1 – Будівлі дошкільних навчальних закладів та будівлі навчальних закладів

2 - Будівлі науково-дослідних інститутів, проектних і громадських організацій та управління

3 – Будівлі охорони здоров’я та відпочинку

4 – Всі інші.

До останньої групи відносяться будинки, що мають приватну власність і в яких здійснюється комерційна діяльність. Тому ці будинки можна відносити до категорії «комерційних». При цьому частина будинків третьої групи також можна віднести до категорії комерційних – будівлі санаторіїв, пансіонатів, приватних лікарень. Те саме відноситься і до будівель другої групи – існує значна кількість приватних проектних та науково-дослідних інститутів, що за власні кошти експлуатують будівлі.

## Загальне кінцеве енергоспоживання громадських та комерційних будівель

Загальне базове енергоспоживання громадських та комерційних будинків прийнято на підставі даних за 2005 р., на рівні 5,69 % від кінцевого споживання енергії та палива загалом по Україні, що у абсолютних величинах знаходиться на рівні  4,71 млн. тне.

В рамках розробки НПД ЕЕ було розроблено модель, що дозволила оцінити енергоспоживання і потенціал енергоефективності в будівлях дошкільних навчальних закладів (ДНЗ) та в будівлях загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ). Будівлі дошкільних навчальних закладів та будівлі навчальних закладів майже повністю знаходяться на утриманні комунального або муніципального управління. Енергозбереження в цих будівлях у явному вигляді впливає на формування бюджету міста чи адміністративного району. Крім того, підвищення рівня забезпечення комфортного режиму в цих будівлях має особливий соціальний статус.

За умов значної обмеженості статистичної інформації щодо фонду громадських будівель, результати моделі по оцінці потенціалу енергозбереження в навчальних закладах були використані як базис для екстраполяції на весь фонд будівель громадського призначення.

Огляд будинків ДНЗ і ЗНЗ

Статистичні дані по цьому сектору будівель наведені в Табл. 1.3 та 1.4.

Табл. 1.3. Статистика відносно дошкільних навчальних закладів України

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість закладів, тис. | 15,1 | 15,1 | 15,3 | 15,4 | 15,51 |
| у міських поселеннях | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 6,7 |
| у сільській місцевості | 8,4 | 8,5 | 8,7 | 8,7 | 8,8 |
| У них місць, тис. | 1056 | 1063 | 1084 | 1110 | 1121 |
| у міських поселеннях | 773 | 780 | 789 | 808 | 814 |
| у сільській місцевості | 283 | 283 | 295 | 302 | 307 |
| Кількість дітей у закладах, тис. | 1032 | 1081 | 1137 | 1195 | 1214 |
| у міських поселеннях | 840 | 877 | 916 | 959 | 972 |
| у сільській місцевості | 192 | 204 | 221 | 236 | 242 |

Табл. 1.4. Статистика відносно кількості загальноосвітніх навчальних закладів України

| Роки | Всього | в них учнів, тис. |
| --- | --- | --- |
| 2005/06 | 21589 | 5399 |
| 2006/07 | 21417 | 5120 |
| 2007/08 | 21214 | 4857 |
| 2008/09 | 20969 | 4617 |
| 2009/10 | 20576 | 4495 |

В офіційних статистичних джерелах відсутня інформація щодо структурного розподілу за типами громадських будівель, а наявна тільки інформація за загальною кількістю деяких типів громадських будівель по Україні. В такому випадку неможливо точно встановити узагальнене значення розрахункових тепловитрат на опалення всього громадського фонду, оскільки неможливо чітко визначити у відсотковому відношенні кількість типових об’єктів до загальної кількості будівель. Цей, факт, в свою чергу, не дозволяє зважено оцінити питому вагу кожного типу з об’єктів-представників у загальній величині розрахункових питомих витрат на опалення будівель громадського сектору. Тому у подальшому приймаються деякі припущення, які спираються на офіційну статистичну інформацію.

## Потенціал енергозбереження у будівлях ДНЗ і ЗНЗ

### Вибір об’єктів-представників

Об’єкти будівель дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів громадського призначення мають типову архітектурну форму і по ним наявна офіційна статистика за їх кількістю.

До дошкільних навчальних закладів належать ясла, ясла-садки, дитячі садки, ясла-садки сімейного, комбінованого, компенсуючого типу (спеціальні та санаторні),навчально-виховні комплекси тощо.

До загальноосвітніх навчальних закладів належать школи, ліцеї, гімназії, колегіуми, навчально-виховні комплекси (об’єднання), санаторні школи всіх ступенів, а також спеціальні школи (школи-інтернати) та школи соціальної реабілітації.

В якості об’єкта-представника для загальноосвітніх закладів була обрана школа на 33 класи (1266 учнів). В якості об’єкта-представника для дошкільних закладів був обраний дитячий садок на 330 місць.

### Визначення обсягів енергоспоживання будинками ДНЗ і ЗНЗ

Оцінка енергоспоживання громадськими будівлями дошкільних та загальноосвітніх закладів базується на узагальненні розрахунків енерговитрат вибраних об’єктів-представників екстрапольованих за статистичними даними по кількості закладів та кількості дітей у них на всі навчальні заклади.

Табл. 1.5 відображає загальне енергоспоживання будівлями дошкільних та загальноосвітніх закладів за температурними зонами. Енергоспоживання у грошовому еквіваленті розраховані у відповідності із середніми тарифами на спожиту теплову енергію для комерційних підприємств по кожній температурній зоні. Для І зони цей тариф склав 471,9 грн/Гкал, ІІ зони – 503,7 грн/Гкал, ІІІ зони – 624,3 грн/Гкал, і для IV зони – 514,4 грн/Гкал.

Табл. 1.5. Енергоспоживання будівлями ДНЗ і ЗНЗ (станом на 2009 рік)

|  | Дошкільні навчальні заклади | Загальноосвітні навчальні заклади | Всього |
| --- | --- | --- | --- |
| Спожита енергія |  |  |  |
| Всього, тне | 317789,17 | 845186,14 | 1162975,4 |
| Всього, млн. грн. | 1582,57 | 4224,68 | 5807,25 |

Таким чином обсяги споживання енергії будівлями ДНЗ і ЗНЗ становлять 1,16 млн. тне на рік. Це становить майже четверту частину від зазначеного вище обсягу загального кінцевого енергоспоживання у громадському секторі (4,71 млн. тне на рік).

### Оцінка потенціалу енергоефективності в будівлях ДНЗ і ЗНЗ і в громадських будівлях

Різниця між значеннями оціненого споживання та споживання після впровадження енергозберігаючих заходів визначає потенційну енергію, що може бути збереженою у громадському фонді. Оцінка потенціалу енергозбереження проводилась як для всієї України в цілому, так і окремо за кожною кліматичною зоною.

У Табл. 1.6 наведений потенціал енергозбереження за чотирма найбільш імовірними заходами енергозбереження, що можуть бути застосовані до фонду громадських будівель України. Економія у грошовому еквіваленті розраховані у відповідності із середніми тарифами на спожиту теплову енергію для комерційних підприємств по кожній температурній зоні. Для І зони цей тариф склав 471,9 грн/Гкал, ІІ зони – 503,7 грн/Гкал, ІІІ зони – 624,3 грн/Гкал, і для IV зони – 514,4 грн/Гкал.

Відповідно до статистичних даних та проведених розрахунків, потенціал енергозбереження у дошкільних навчальних закладах у відношенні до споживання енергії складає 66,6%, а у загальноосвітніх навчальних закладах – 61,7%. Цього результату можна досягти за умови 100% виконання термомодернізації будівель, заміни автоматики та вікон у 100% будівель, що належать до вищезгаданих груп будівель громадського фонду.

Таким чином технічний потенціал енергоефективності в будинках ДНЗ і ЗНЗ складає 712,5 тис. тне.

Табл. 1.6. Максимально позитивний потенціал енергозбереження в громадському секторі

| № |  | Потенціал, тис. тне |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дошкільні навчальні заклади | Загальноосвітні навчальні заклади | Всього навчальні заклади | Всього громадський та комерційний фонд |
| 1 | Додаткова теплоізоляція стін | 50,37 | 114,03 | 164,4 | 657,75 |
| 2 | Встановлення енергоефективних вікон | 32,78 | 93,12 | 125,9 | 503,8 |
| 3 | Додаткова теплоізоляція даху | 40,67 | 83,75 | 124,4 | 497,54 |
| 4 | Встановлення енергоефективного інженерного обладнання | 66,84 | 230,92 | 297,8 | 1191 |
|  | Всього | 190,66 | 521,9 | 712,5 | 2850,09 |

Практично досяжний рівень зменшення загального споживання енергії становить до 2014 року – 23,2 тис. тне, до 2020 року – 104,4 тис. тне.

### Оцінка обсягу необхідних інвестицій

Грошова вартість економії від реалізації технічного потенціалу енергоефективності в громадських та комерційних будівлях дорівнює 3,5 млрд. грн. на рік.

Грошова вартість економії від реалізації потенціалу енергоефективності в будівлях ДНЗ складає 0,95 млрд. грн. Грошова вартість економії від реалізації потенціалу енергоефективності в будівлях ЗНЗ складає 2,6 млрд. грн.

Розглядаючи ринкову вартість обраних енергоефективних заходів, встановлено, що загальні інвестиції, необхідні для впровадження усього комплексу енергозберігаючих рішень в громадських та комерційних будівлях, становить                     29 млрд. грн.

## ПРОМИСЛОВІСТЬ

За часів незалежності в Україні слабко модернізовувалась економіка і застарілі енерго- і ресурсномісткі технології з високою часткою екологічно небезпечних виробництв та низькою їх ефективністю походять з Радянського союзу.

Хоча підприємства промисловості й отримують значні прибутки, але рентабельність продукції за 2003-2010 рр. не перевищує 3-6%.

Найбільш енергоємними галузями промисловості України є гірничо-металургійний комплекс, хімічна промисловість, цементна галузь, машинобудування.

Чорна металургія

Підприємства гірничо-металургійного комплексу (ГМК) України є найбільшими виробниками промислової продукції і відповідно найбільшими споживачами паливно-енергетичних ресурсів.

Головною проблемою, що має системне значення для розвитку ГМК України, є високий ступінь зношення основних фондів (50–85%) і відставання технічного рівня металургійної галузі від кращих світових досягнень. В Україні наднормативно експлуатується 54% коксових батарей, 89% доменних печей, 87% мартенівських печей, 26% конвертерів, майже 90% прокатних станів, що призводить до надмірно високої енергоємності продукції та зниження її конкурентоспроможності.

Галузеве споживання паливно-енергетичних ресурсів підприємствами чорної металургії мають стійку тенденцію до зростання за окремими видами продукції. Таке споживання суттєво перевищує енерговитрати закордонних виробників вже з перших переділів.

Так, енергоємність виробництва чавуну на українських металургійних підприємствах у I півріччі 2011 року складала 635,3  кг у.п./т., що майже на 33% вища ніж на провідних підприємствах світу, зокрема в країнах ЄС цей показник складає 483,4 кг у.п./т, а в Китаї – 477,4 кг у.п./т.

Значна частка енергоресурсів, що споживаються при виробництві чавуну в Україні, припадає на природний газ, проте у провідних країнах світу природний газ при плавленні чавуну практично не використовується. Надвисокі витрати енергоносіїв призводять до зниження конкурентоздатності української металопродукції та втрати суттєвої частини зовнішнього та внутрішнього ринків.

## Табл. 1.7. Питомі витрати паливно-енергетичних ресурсів на виробництво чавуну

| Показники | ЄС | Китай | Україна |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Витрати енергоресурсів, кг у.п./т | 483,4 | 477,4 | 637,8 |
| 2. Витрати коксу, кг/т | 383 | 398 | 503,8 |
| 3. Витрати природного газу, м3/т | – | – | 82,2 |
| 4. Витрати кисню, м3/т | 62,3 | 63,9 | 81,5 |

Джерело: Галузева програма енергоефективності та енергозбереження на період до 2017 року: Наказ Міністерства промислової політики України № 152 від 25.02. 2009 р. [Електронний ресурс]. – Доступний з: <http://195.78.68.71/industry/control/uk/archive/docview?typeId=73191>.

В середньому в 2010 р. на тонну виробленого чавуну в Україні було використано:

- 76 м куб.  природного газу (у світі практично не використовується);

- 540 кг коксу (у світі 350-450 кг, на окремих підприємствах за умови використання 170-200 кг ПВП – 285-320 кг коксу);

- 18 кг вугілля (у світі в середньому 125-135 кг/т).

Такі перевитрати споживання енергоресурсів пов’язані з недостатнім застосуванням в Україні технології використання пиловугільного палива (ПВП) у доменних печах. Для порівняння в середньому в Україні витрати пиловугільного палива складають 169 кг/т, в ЄС – 104 кг/т,  у Китаї – 120 кг/т, у Японії – майже 130 кг/т.

На виробництво тонни чавуну вітчизняні підприємства витрачають понад 600 кг матеріалів-відновлювачів оксиду заліза. При цьому середньосвітовий показник становить близько 550 кг, а сучасні печі – лише 460-480 кг.

Також Україна відстає у використанні сучасних технологій у сталеплавильному виробництві. Майже 45,2% сталі виплавляється у мартенівських печах, у конвертерах – 51%, в електросталеплавильних печах – тільки 3,8%. Споживання ПЕР у мартенівському виробництві сталі в Україні майже у 5 разів більше, ніж при конвертерному виробництві. При цьому споживання природного газу більше майже в 15 разів.

## Табл. 1.8. Витрати ПЕР на виробництво сталі

| Країна - виробник |  | Споживання ПЕР, кг у.п./т |
| --- | --- | --- |
| Україна | Мартенівське виробництво | 104,5 |
|  | Конвертерне виробництво | 22,4 |
|  | Середнє по країні | 68,4 |
| Країни ЄС |  | 17,4 |
| Китай |  | 17,7 |

Джерело: Галузева програма енергоефективності та енергозбереження на період до 2017 року: Наказ Міністерства промислової політики України № 152 від 25.02. 2009 р. [Електронний ресурс]. – Доступний з: <http://195.78.68.71/industry/control/uk/archive/docview?typeId=73191>.

За даними дослідження Міжнародної енергетичної агенції (IEA), серед провідних світових виробників Україна має найвищий потенціал енергозбереження на тонну сталі – 9 ГДж при середньому у світі – 4,1 ГДж. Проте існуючі вітчизняні технології, що використовуються на всіх стадіях металургійного виробництва, суттєво відстають від сучасних світових стандартів.

Україна є однією з небагатьох країн, що до цього часу використовують мартенівський спосіб виплавки сталі (26%). З точки зору споживання ПЕР, мартенівський спосіб виробництва сталі є досить затратним: на виробництво тонни сталі витрачається 75-85 м³ природного газу проти 4-5 м³ при киснево-конвертерному виробництві та повній відсутності його споживання для виробництва електросталі.

Масштабна розливка сталі через злитки – приклад неефективності виробничого процесу українських металургійних підприємств. За наявними розрахунками безперервна розливка сталі (50% сталі в Україні та 95% у світі розливається на МНЛЗ) на 1,6 ГДж/т енергоефективніша, ніж технологія лиття через злиток.

Таким чином, з точки зору енергоефективності вивід з експлуатації/заміна застарілого обладнання є єдиним можливим сценарієм розвитку вітчизняної металургії у середньостроковій перспективі. Практичний вимір цих процесів, виражений в реалізації планів та в обсягах виробництва конкретної продукції, буде залежати від умов ринку та міжнародного конкурентного середовища. Обмеження виробництва мартенівської сталі та впровадження систем безперервної розливки в наступні роки будуть основними напрямами підвищення енергоефективності на етапі виробництва та подальшої обробки сталі.

Табл. 1.9. Прогнозні показники споживання палива та енергоємності валового внутрішнього продукту ГМК України

| Показник | Роки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2014 | 2020 |
| 1. Валовий галузевий продукт, млрд. грн. | 135,1 | 165,1 | 190,5 |
| 2. Енергоємність валового галузевого продукту, кг у.п./грн. | 0,364 | 0,300 | 0,270 |
| 3. Прогнозні обсяги споживання ГМК умовного палива, тис тне | 16918 | 17253 | 18000 |

Практично досяжний рівень зменшення загального споживання енергії в галузі ГМК становить до 2014 року – 338,3 тис. тне, до 2020 року – 1522,6 тис. тне.

Хімічна промисловість

Хімічна промисловість України відіграє важливу роль у розширенні асортименту виробництва товарів народного споживання, забезпечує глибоку переробку природних ресурсів та підвищує ефективність сільського господарства. Виробнича структура хімічної промисловості включає в себе шість азотних комплексів: три виробника комплексних добрив (два з яких виробляють двоокис титану), два виробника полімерів та одного виробника глинозему (для виробництва алюмінію). Крім того, в галузі працюють два содових заводи, один виробник синтетичних волокон і тканин та низка малих підприємств (з кількістю від 100 до 1000 робітників), що працюють у сфері переробки полімерів та виробництва лакофарбової продукції.

Підприємства хімічної промисловості територіально розміщені в різних регіонах, проте найважливіше значення у їх розміщенні відіграють сировинний, паливно-енергетичний та споживчий фактори. Так, частка сировини у собівартості готової продукції коливається від 45 до 90%. Наприклад, витрати сировини на виробництво 1 т ацетилену або аміаку з коксу становлять близько 5 т. Для виробництва 1 т хімічних волокон потрібно у 25 разів більше води, ніж для виготовлення 1 т чавуну. У багатьох галузях хімічної промисловості спостерігається висока потреба у паливі та енергії, зокрема, на виробництво 1 т фосфору потрібно понад 20 тис. кВт год. В цілому споживання енергетичних ресурсів підприємствами хімічної промисловості становить 6152 тис тне. Для порівняння, в структурі собівартості хімічної продукції вітчизняних виробників частка енергоносіїв на 30-40 % більша ніж у європейських. Адміністративні та загальногосподарські витрати більші на 25-35 %. Проте частка заробітної плати на 15-20 % нижча.

Головною сировиною для деяких підприємств вітчизняної хімічної промисловості є природний газ, в структурі собівартості аміачної селітри близько 60% займає вартість природного газу, проте в європейських країнах цей показник складає не більше 50%, при цьому коефіцієнти переробки газу в селітру відрізняються лише на 1-2%.

Водночас, замінність сировинних ресурсів в азотній промисловості майже виключається, тоді як замінність енергоресурсів в Україні є перманентним процесом. Зокрема, після заміни газових компресорів на електричні, коефіцієнт використання природного газу для виробництва аміаку на окремих заводах зменшився з 1,17-1,20 до 0,91-0,92, що свідчить про готовність підприємств оптимізувати енергетичний баланс з метою зменшення його споживання.

Основним фактором економічного та технологічного розвитку хімічної галузі є зниження енергоємності продукції (послуг, робіт).

Варто звернути увагу, що найбільш суттєвим негативним наслідком спаду виробництва в хімічній галузі є зниження рівня завантаження виробничих потужностей за межу окупності поточних витрат.

При завантаження потужностей більшості діючих хімічних виробництв на рівні 20−40% різко підвищується понаднормативне енерго- та матеріаломісткість хімічної продукції.

На сьогодні фактичне енергоспоживання вітчизняних хімічних виробництв перевищує аналогічні показники провідних сучасних технологій у виробництві:

- аміаку – в 1,4−1,8 рази;

- каустичної соди – в 1,3−1,4 рази;

- кальцинованої соди – в 2,0−2,3 рази;

- метанолу – в 2,0−2,3  рази;

- етилену – в 2,8−3,0 рази;

- технічного вуглецю – в 1,5−2,5 рази.

Табл. 1.10. Прогнозні показники енергетичних ресурсів підприємствами хімічної промисловості України

| Показник | Роки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2014 | 2020 |
| 1. Прогнозні обсяги споживання хімічної промисловості, умовного палива, тис тне | 6152 | 6236 | 6400 |

Практично досяжний рівень зменшення загального споживання енергії в хімічній промисловості становить до 2014 року – 123,0 тис. тне, до 2020 року – 558,6 тис. тне.

Машинобудування

Машинобудування України є однією з базових галузей ринкової економіки від якої залежить досягнення інноваційної технічної конкурентоспроможності всіх видів економічної діяльності.

Станом на 2008 рік відповідно до Галузевої програми підвищення енергоефективності Мінпромполітики на період до 2017 року, галузі машинобудування належало 365 промислових підприємств і 57 науково-дослідних організацій (з них 25 перебувало у державній власності) із загальною кількістю працюючих понад 233 тис. осіб.

Темпи зростання обсягів машинобудівного виробництва в останні роки стабільні і досягають 30 і більше відсотків на рік.

Основними складовими ринку машинобудівної промисловості є продукція таких підгалузей, як транспортне й енергетичне машинобудування, автомобілебудування, а також машинобудування для нафтохімічної і хімічної, металургійної та гірничодобувної промисловості, верстатобудування.

Тільки значне підвищення конкурентоспроможності продукції машинобудування дасть змогу забезпечити потреби у ній  внутрішній ринок в обсязі близько 4,7−5,1 млрд. грн., а зовнішній – 12−14 млрд. грн.

Машинобудівний комплекс України охоплює підприємства загального машинобудування та є неоднорідним за структурою. Існуючі в галузі машинобудування виробничі потужності морально та фізично застарілі (70 % обладнання експлуатується понад 15 років) і потребують масштабної реконструкції і технічного переоснащення.

## Табл. 1.11. Випуск основних видів продукції загального машинобудування

| Продукція | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Автобуси різних модифікацій, шт. | 7 800 | 10 042 | 1301 |
| Автопідйомники, шт. | 627 | 541 | 110 |
| Вантажні автомобілі, шт. | 7 300 | 10 184 | 474 |
| Вантажні вагони, шт. | 26 099 | 24 103 | 4666 |
| Гідротурбінне обладнання, млн. грн. | 0,16 | 0,15 | 0,24 |
| Легкові автомобілі, шт. | 375 000 | 402 000 | 67514 |
| Нафтопромислове устаткування, млн. грн. | 0,61 | 0,72 | 0,90 |
| Паротурбінне обладнання, тис. грн. | 0,20 | 0,22 | 0,31 |
| Хімічне устаткування, тис. грн. | 528784,5 | 463404,50 | 289200,0 |
| Холодильне обладнання, млн. шт. | 1,4 | 1,4 | 0,6 |

Джерело: Виробництво основних видів промислової продукції за 2007–2009 роки. [Електронний ресурс]. – Доступний з: <http://www.ukrstat.gov.ua>.

Велика кількість підприємств потребує масштабної реконструкції і технічного переоснащення з метою створення умов для виготовлення продукції з конкурентоспроможними техніко-економічними показниками.

Організаційно-економічний та науково-технічний потенціал підприємств потребує оптимального структурування, формування замкнутих макротехнологічних галузеутворювальних комплексів, які б давали можливість ефективно конкурувати на світових ринках.

Варто зазначити, що машинобудівні підприємства з повним циклом технологічного виробництва, включаючи металургійне, механоскладальне і складальне, є найбільшими споживачами котельно-пічного палива, яке використовується на виробництво теплової і електричної енергії на власних ТЕЦ (котельних) та у промислових термічних і нагрівальних печах.

Табл. 1.12. Споживання енергоресурсів у галузі за 2004-2009 рр.

| № п/п | Показники | Роки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1. | Обсяги споживання енергоресурсів, тис. тне. | 7198 | 7354 | 7465 | 7509 | 7590 | 7690 |

В структурі КЕС промисловість займає значні позиції. Так впродовж 2005-2008 років її частка коливалась в межах 45-47% і тільки в 2009, в зв’язку із світовою фінансовою кризою знизилась майже до 41%.

За 2006-2007 роки кінцеве споживання паливно-енергетичних ресурсів українською промисловістю (без урахування неенергетичного споживання) зросло більш як на 10%, а потім в період кризи знизилось більш як на чверть, що викликано, звичайно, значним зниженням промислового виробництва і в першу чергу найбільш енергоємних галузей.

За даними МЕА, споживання енергії в промисловому секторі зменшилось майже на 30% у порівнянні з 2005 роком. В основному, це результат світової фінансової та економічної кризи, у зв’язку з якою значно зменшилось виробництво промислової продукції. Також це спричинило те, що структура КЕС в промисловому секторі трохи змінилась. У зв’язку з ростом ціни на газ його доля у структурі кінцевого споживання зменшилась на 8,4%, а споживання твердого палива та електроенергії збільшилось відповідно на 4,5% та 5,2%.

Табл. 1.13. Пріоритетні обсяги зменшення споживання енергоресурсів в машинобудуванні

| Галузь | Роки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2020 |
| 1.Машинобудування, тис. тне. | 95,8 | 115,6 | 140,4 | 151,9 | 153,8 | 692,2 |

Рис. 1.6: Структура споживання палива та енергії в промисловості

(середній показник)

Протягом 2005-2009 років середнє річне споживання газу в промисловості становило біля 11,1 мільярдів м3, електроенергії – 66,7 мільярдів кВт/год, вугілля – біля 12,6 мільйонів тон. Частка відновлюваних джерел енергії, як і в інших секторах, дуже невелика, в той час як потенціал доволі великий, ефективно можна використовувати лише промислові відходи, сонячну та геотермальну енергію.

### Оцінка обсягу необхідних інвестицій

Розглядаючи ринкову вартість обраних енергоефективних заходів, встановлено, що загальні інвестиції, необхідні для впровадження усього комплексу енергоефективних заходів в найбільш енергоємних галузях промисловості складає близько 89 933,4 млн. грн., в тому числі:

– в гірничо-металургійному комплексі – 58222,75 млн. грн.;

–  в машинобудівному комплексі – 29835,287 млн. грн.;

– в хімічному комплексі – 1875,348 млн. грн.

## ТРАНСПОРТ

Україна володіє розвиненою інфраструктурою залізничного та водного транспорту. За довжиною мережі залізниць Україна посідає друге місце у Європі (21,7 тис. кілометрів залізниць), у Чорноморському, Азовському та Дунайському басейнах розташовано 18 морських торговельних портів; довжина внутрішніх водних шляхів на найбільших європейських річках Дунай та Дніпро — 2,2 тис. кілометрів. Коефіцієнт транзитності України є одним з найвищих в світі.

Геостратегічне положення між країнами Європи, Азії та Близького Сходу дозволяє Україні бути вигідним транзитним мостом для перевезень товарів та пасажирів. Завадою цьому є не достатньо розвинений увесь транспортний комплекс. При наявності розвиненої інфраструктури залізничного та водного транспорту, якість транспортних послуг, регулярність перевезень, швидкість, збереження товару не дозволяють її в повній мірі і ефективно використовувати. Крім того, значного покращення вимагають рівень безпеки перевезень, показники енергоефективності, техногенне навантаження на довкілля і т.д.

Впродовж останніх років спостерігався значний ріст як перевезень вантажу так і пасажирів. За цей період вантажообіг зростав в середньому щорічно на 14%, а пасажирооборот більш як на 4%. Однак, в 2009 році вантажообіг і пасажирообіг знизились на приблизно на 10% відносно 2008 року.

Станом на 2009 рік кількість дорожнього автотранспорту, що стоять на обліку в ДАІ складає 8,422 млн. одиниць. Серед них, що працюють тільки на бензині — 78,7%, дизелі — 16,0%, зрідженому нафтовому газі — 1,1%, стисненому газі — 0,5%. Частка автотранспорту, що комбіновано споживає газ і бензин або дизель в 2009 році не перевищувала 3,7%.

За даними Державної адміністрації залізничного транспорту “Укрзалізниці” рухомий склад залізничного транспорту станом на кінець 2009 року включав в себе: 2545 тепловозів, 1860 електровозів, 52 паровози, 326 дизельсекцій, 1589 секцій електропоїздів, 124910 вантажних вагонів, 7444 пасажирські вагони. Рухомий склад міського електротранспорту в 2009 році складався з 1035 метро, 4064 тролейбусів, 2621 трамваїв.

Перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом (морським та річковим) впродовж останніх років зростав лише в 2006 році. Після 2006 року вантажообіг знизився більш як на половину, а пасажирооборот більш як на 17%.

Середньорічні перевезення вантажу та пасажирів авіаційним транспортом за останні роки склали 16,544 тис. т. і 3,146 млн. чол. відповідно. Вплив кризи мав вплив як на перевезення вантажу так і перевезення пасажирів авіаційним транспортом, однак, їх показники в 2009 році перевищували показники 2007 року.

За даними МЕА, частка сектору транспорту (в тому числі трубопроводи) у структурі КЕС збільшилась з 16,6% до 17,1% та, в середньому, складала 11,9 мільйонів тне, де частка сирої нафти була 68%. Не враховуючи трубопроводи та «не визначене», у природних частинах кінцеве споживання у секторі транспорту збільшилось до 10,3% з 8,7 млн. тне до 7,8 млн. тне.

Рис. 1.7: Структура споживання палива та енергії в секторі транспорту

(середній показник)

Необхідно звернути увагу на збільшення споживання у наземному транспорті, в основному, нафтового газу, що можна пояснити низькою вартістю експлуатації машин, оскільки ціна такого газу на 50-60% менше від вартості бензину. Ріст споживання газу спостерігатиметься у в майбутньому у зв’язку з газом пропан-бутан, який використовуються для машин, і є комбінацією двох типів газу, які виготовляється в процесі переробки нафти на заводах.

Табл. 1.14. Огляд роботи транспорту в період 2005-2010 років

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспортування вантажів за видами транспорту, тис. т |  |  |  |  |  |  |
| Залізна дорога | 450277 | 478711 | 514193 | 498537 | 391523 | 432897 |
| Морський тран-т | 8575 | 8665 | 9124 | 8228 | 4652 | 4068 |
| Річковий тран-т | 12869 | 14297 | 15121 | 11294 | 5146 | 6990 |
| Автомобільний тран-т | 1120715 | 1167200 | 1255225 | 1266598 | 1068858 | 1168219 |
| Повітряний тран-т | 126 | 99 | 104 | 102 | 85 | 88 |
| Трубопровід | 212557 | 203694 | 195991 | 186797 | 154595 | 153437 |
| Пасажирські перевезення за видами транспорту загального користування, тис. пас. |  |  |  |  |  |  |
| Залізна дорога | 445553 | 448422 | 447094 | 445466 | 425975 | 427241 |
| Морський тран-т | 11341 | 10901 | 7691 | 7361 | 6223 | 6646 |
| Річковий тран-т | 2248 | 2022 | 1852 | 1552 | 1512 | 985 |
| Автобуси | 3836515 | 3987982 | 4173034 | 4369126 | 4014035 | 3726289 |
| Повітряний тран-т | 3813 | 4351 | 4929 | 6181 | 5131 | 6107 |
| Трамвай | 1110958 | 1082818 | 1026812 | 962703 | 787014 | 713810 |
| Тролейбус | 1902761 | 1788227 | 1620967 | 1580384 | 1283382 | 1203551 |
| Метро | 886598 | 917700 | 931512 | 958694 | 751988 | 760551 |

Шляхами розв’язання проблеми є визначення та реалізація пріоритетних завдань, до яких  відносяться:

- забезпечення структурної перебудови транспортної інфраструктури у відповідності з потребами розвитку виробництва та соціальної сфери;

- технічна і технологічна модернізація основних виробничих фондів транспорту на основі досягнень науково-технічного прогресу, широке впровадження сучасних інноваційних технологій та обладнання;

- оптимізація структури рухомого складу, спрямована на підвищення ефективності пасажиро - та вантажопотоків;

- покращання експлуатаційних показників шляхів сполучень,

- підвищення енергоефективності використання транспортних засобів за рахунок модернізації рухомого складу, удосконалення технології процесу перевезень, раціонального використання тягового складу, впровадження на транспорті енергоекономічного рухомого складу;

- поліпшення ефективності експлуатації рухомого складу та допоміжного обладнання, оптимізація транспортних технологій;

- використання сучасних та модернізованих засобів телекомунікацій, телерадіомовлення, зв’язку, поштового обладнання та транспорту;

- упровадження режимів оптимального опалення приміщень та споруд, застосування ефективних теплоізолюючих матеріалів під час будівництва нових та проведення капітального ремонту існуючих об’єктів транспорту та зв’язку з використанням вітчизняної продукції.

Практично досяжний рівень зменшення загального споживання енергії в галузі транспорту становить до 2014 року – 234,7 тис. тне, до 2020 року – 1056,5 тис. тне.

### Оцінка обсягу необхідних інвестицій

Розглядаючи ринкову вартість обраних енергоефективних заходів, встановлено, що загальні інвестиції, необхідні для впровадження усього комплексу енергоефективних заходів в транспорті складає близько 152 735,79 млн. грн., в тому числі:

– залізничний транспорт – 94 696,2 млн. грн.;

– автомобільний транспорт  – 41 238,66 млн. грн.;

– морський та річковий транспорт – 16 800,93 млн. грн.

## ЗАГАЛЬНА МЕТА НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

## Визначення загальної мети на національному рівні

# Відповідно до визначення, що використовується в Директиві Європейського Парламенту та Ради №2006/32/ЄС для розрахунку результату енергоефективності, кожна держава повинна використовувати статистичні дані кінцевого споживання енергії за останні п'ять років до впровадження Директиви. Відповідно до статті 4 ДЕС, «держави-члени повинні прийняти і прагнути до досягнення загальнонаціональної індикативної економії енергії в розмірі 9% на дев'ятому році застосування цієї Директиви, зазначена мета повинна бути досягнута шляхом падання енергетичних послуг та реалізації інших енергозберігаючих заходів. Держави-члени повинні реалізувати економічно ефективні, практичні і обґрунтовані заходи, спрямовані на досягнення цієї мети». Відповідно до визначень ESD, Національний план дій з енергоефективності України повинен охоплювати дев'ять періодів з 2014 року по 2020 роки.

# Останній рік, на якому повинна бути досягнута економія в розмірі 9%, є 2020 рік. В статті 4 ДЕС також зазначається, що «відповідно до статті 14: Для представлення першого Національного плану дій з енергоефективності (НПДЕЕ), кожна держава-член встановлює проміжну національно-визначену мету енергозбереження для третього року впровадження цієї Директиви, а також здійснює перегляд своєї стратегії для досягнення проміжних і загальних цілей».

# У таблиці 2.1 наводяться дані про Кінцеве споживання енергії, які бажано використовувати для більш детального обчислення результатів енергозбереження (хоча загальної кількості споживаної енергії буде достатньо для початкового розрахунку). Ця таблиця заповнюється для кожного року, починаючи з 2005 по 2009 (2010) роки.

## Визначення проміжної мети на національному рівні

Україна повинна зробити попередні зусилля для досягнення проміжних цілей протягом першому трирічного плану дій (2014-2016). Попередні цілі становлять 1384 тисяч тне збереженої енергії до кінця 2016 року, що становить 2% середньої кількості кінцевого споживання у рамках ДЕС.

Табл. 2.1: КЕС в рамках ДЕС, який використовується для визначення національних цілей, тисяч тне

|  | Рік | У середньому за 2005-2009 (2010) рр. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Інші види палива та енергії |  | Електроенергія | Загальне споживання |  |
| 1. | КЕС | 59376,5 |  | 10026,5 | 69403 |  |
| 2. | Виключено КЕС: | 145 |  | 0 | 145 |  |
|  | з яких: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - Повітряний транспорт | 33 |  | 0 | 33 |  |
| 2.2 | - Внутрішній водний транспорт | 112 |  | 0 | 112 |  |
| 3. | КЕС у сфері охоплення ДЕС | 59231,5 |  | 10026,5 | 69258 |  |
|  | з яких: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | - Побутовий сектор | 22962,3 |  | 2636,697 | 25599 |  |
| 3.2 | - Сфера послуг | 371,2 |  | 788,8 | 1160 |  |
| 3.3 | - Промисловість (у сфері ДЕС) | 25022 |  | 5738 | 30760 |  |
| 3.4 | - Транспорт | 10876 |  | 863 | 11739 |  |
| РЕЗУЛЬТАТ |  |  |  |  |  |  |
| КЕС у сфері охоплення ДЕС. |  |  | 69258 |  |  | тис. тне |
| Мета щодо енергозбереження на 2020 р. (9%) |  |  | 6283 |  |  | тис. тне |
| Мета щодо енергозбереження на 2016 р. (2%) |  |  | 1384 |  |  | тис. тне |

## Особливі умови для оцінки мети на національному рівні

## Структура КЕС

За даними МЕА, в період 2005-2009 років середнє значення FEC в Україні становило 70 809 тис. тне, з яких 26 879 або 37,9% це газ. Споживання електроенергії в середньому складало 11 081 тис. тне або 15,6%. Решта енергоресурсів, окрім ВДЕ, мали приблизно такі ж частки як і електроенергія 14,5-16,5%. Зростання використання ВДЕ хоч і зросло в 2 рази в 2008-2009 роках, однак їх частка не перевищувала 1%.

Рис. 2.5. Кінцеве енергоспоживання

Табл. 2.2 Структура кінцевого енергоспоживання по видах палива і енергії, %

| Паливо і енергія | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Середнє за 2005-2009 рр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тверде викопне паливо | 14,0 | 14,7 | 15,9 | 14,8 | 14,0 | 14,7 |
| Сира нафта і нафтопродукти | 15,2 | 17,0 | 16,3 | 16,9 | 17,3 | 16,5 |
| Природний газ | 39,3 | 37,8 | 37,5 | 37,9 | 36,8 | 37,9 |
| ВДЕ (крім сонячного тепла) | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,7 |
| Теплова енергія (центральне опалення) | 16,9 | 14,9 | 13,8 | 13,4 | 13,4 | 14,5 |
| Електроенергія | 14,2 | 14,8 | 15,8 | 16,3 | 17,5 | 15,6 |
| Разом | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

## Сектори у сфері охоплення ДЕС

Структура кінцевого споживання енергоресурсів за секторами за період 2005-2009 років не зазначала значних змін. В зв’язку із значним падіння промислового виробництва, частка промисловості знизилась на 5,4%. Варто зазначити, що період кризового 2009 року найменше скорочення споживання енергоресурсів відбулось населенням (-5,4%).

Табл. 2.3  Частки секторів у кінцевому енергоспоживанні, %

| Паливо і енергія | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Середнє за 2005-2009 рр. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | тис. тне |
| Промисловість | 44,6 | 44,1 | 46,0 | 43,2 | 39,2 | 43,4 | 30 760 |
| Транспорт | 16,4 | 15,9 | 16,5 | 17,4 | 17,0 | 16,8 | 11 739 |
| Послуги | 3,0 | 3,6 | 3,7 | 4,0 | 3,9 | 3,7 | 2 615 |
| Житловий сектор | 32,5 | 33,8 | 31,3 | 32,9 | 37,2 | 33,4 | 23 618 |
| Сільське господарство | 3,6 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,7 | 2,7 | 1 932 |
| Разом | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 70 664 |

## Базовий рівень КЕС

Упродовж періоду з 2009 до 2020 р. Україна підтримує базовий рівень КЕС, який може збільшуватися за індексом, що відповідає індексові зростання ВВП, зменшеному на наступні коефіцієнти:

- вплив реструктуризації національної економіки 0,5%;

- вплив 	здійсненого впровадження частини законодавства ЄС: 0,27 %;

- вплив самостійного збільшення ЕЕ: 0,8 %.

Значення КЕС на кінець терміну дії трьох національних планів дій (2014, 2017, 2020 рр.), передбачених у ДЕС, що відповідають орієнтовним цілям (1 413 тне, 4015 тне та 6 360 тне), можуть бути доведені «низхідним» методом, показаним у табл. 2.3.

Табл. 2.4. Очікуване КЕС після впровадження Планів

| Рік | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Індекс зростання ВВП: прогноз, % | - | 3,9 | 4,5 | 4,4 | 4,2 | 4 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 |
| Очікуване КЕС за нормального розвитку ринку, тис. тне | 68249 | 72272 | 74190 | 76 043 | 77 954 | 79 165 | 80 291 | 81 424 | 82 447 | 82 825 |
| Орієнтовна мета, тис. тне | - | - | - | 1 374 | - | - | 3895 | - | - | 6 185 |
| КЕС після реалізації заходів з ПЕЕ, тис. тне | - | - | - | 74 669 | - | - | 76396 | - | - | 76 640 |

2.5. Вимірювання і обчислення збереженої енергії

Під час вимірювання досягнутої економії енергії, як викладено у статті 4 ESD, з метою встановлення загального покращення економії енергії і з’ясування впливу окремих заходів, для вимірювання річного покращення економії енергії використовується гармонізована модель обчислення, у якій застосовуються комбінації низхідних і висхідних методів обчислення.

Низхідні обчислення

Низхідний метод обчислення означає, що об’єм збереженої енергії обчислюється з використанням національних або великомасштабних секторних рівнів збереженої енергії, як відправної точки. Потім робляться поправки річних даних з урахуванням побічних факторів, таких як градус-дні, структурні зміни, товарна номенклатура і т. ін., для того, щоб одержати одиницю виміру, яка надає точний показник щодо підвищення покращення раціонального використання енергії. Цей метод ані забезпечує точних вимірів на детальному рівні, ані показує зв'язок причини і наслідків між одиницями виміру і одержаним за ними збереженням енергії. Проте, цей метод звичайно буває простішим і менш коштовним, і до нього часто звертаються, як до «показнику раціонального використання енергії», тому що він надає показники розвитку.

Висхідні обчислення

Висхідний метод обчислення означає, що об’єм збереженої енергії, одержаний завдяки здійсненню спеціального заходу щодо покращення раціонального використання енергії вимірюється у кілограмах нафтового еквіваленту (кгне) і додається до результатів щодо збереженої енергії, одержаних завдяки іншим спеціальним заходам щодо покращення раціонального використання енергії. Органи влади або відомства забезпечуватимуть уникнення подвійного нарахування збереженої енергії, яка виникає з комбінування заходів щодо покращення раціонального використання енергії (включаючи механізми).

Збереження енергії визначається за допомогою вимірювання та оцінювання споживання перед і після вжиття заходу, одночасно із забезпеченням поправки і встановленням норм у зв’язку із зовнішніми умовами, які звичайно впливають на використання енергії. Умови, які звичайно впливають на використання енергії, можуть також різнитися в залежності від часу. Такі умови можуть бути ймовірним впливом одного або декількох ймовірних факторів, таких як:

- погодні умови, такі як градус-день;

- рівень завантаженості;

- робочі години для нежитлових будинків;

- потужність встановленого обладнання (обсяг виробництва заводу); асортимент продукції;

- обсяг виробництва заводу, рівень виробництва, об’єм і додана вартість, включаючи корегування на рівні ВВП;

- графіки встановлення і транспортні засоби;

- відносини з іншими елементами.

## ГОРИЗОНТАЛЬНІ ТА МІЖСЕКТОРАЛЬНІ ЗАХОДИ

## Оцінка горизонтальних заходів

До цього часу  в Україні впроваджено значну кількість нормативних документів ЄС. Вони містять широкий спектр заходів і дій, у тому числі заходи з впровадження різних стандартів і норм з ЕЕ. Їхній ефект навряд чи можна оцінити, оскільки бракує методик та статистичної інформації. Ефект вищезгаданих наслідків і дій можна було б оцінити після розроблення відповідних стандартів і методик.

Прогноз КЕС ґрунтується на залежності КЕС від ВВП. Прогнозне значення середнього індексу зростання ВВП за 2009-2020 р., надане Державною службою статистики України.

Фактично спостережуване збільшення КЕС має уповільнитися завдяки впровадженню заходів з ПЕЕ. У короткостроковій та середньостроковій перспективі цю залежність можна прийняти постійною: темп зростання КЕС буде нижче, ніж темп зростання ВВП (див. п. 2.4).

## Міжсекторальні заходи

## Маркування енергії на побутових енергетичних приладах

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України відповідно до покладених на нього завдань забезпечує функціонування системи енергетичного маркування електрообладнання побутового призначення, яка впроваджується в Україні відповідно до вимог Директив ЄС та Закону України «Про енергозбереження».

Впровадження системи енергетичного маркування електрообладнання побутового призначення в Україні було розпочато у 2002 році шляхом прийняття національних стандартів енергетичного маркування, розроблених відповідно до директив ЄС.

В Україні є чинними 8 національних стандартів енергетичного маркування.

У 2010 році Держенергоефективності відповідно до Директиви Ради 92/75/ЄЕС від 22 вересня 1992 року «Про вказування за допомогою маркування та зазначення стандартної інформації про товар обсягів споживання енергії та інших ресурсів побутовими електроприладами» розроблено Технічний регламент енергетичного маркування електрообладнання побутового призначення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 06.01.10 № 5.

Відповідно до Плану заходів із застосування Технічного регламенту енергетичного маркування електрообладнання побутового призначення, Держенергоефективності здійснюється поетапне розроблення технічних регламентів енергетичного маркування за типами електрообладнання.

Так, у 2011 році Держенергоефективності відповідно до Директиви Комісії 94/2/ЄС від 21 січня 1994 року, що імплементує Директиву Ради 92/75/ЄЕС щодо енергетичного маркування побутових холодильників, морозильників та їх комбінацій розроблено Технічний регламент енергетичного маркування побутових холодильників, морозильників та їх комбінацій, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.11 № 107; а також відповідно до Директиви Комісії 95/12/ЄС від 23 травня 1995 року про імплементацію Директиви ради 92/75/ЄЕС щодо енергетичного маркування побутових пральних машин розроблено Технічний регламент енергетичного маркування побутових пральних машин, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.11 № 108.

Крім того, з метою сприяння застосування чинних технічних регламентів енергетичного маркування електрообладнання побутового призначення, Держенергоефективності розроблено та затверджено Методичні рекомендації із застосування зазначених технічних регламентів.

У травні 2010 році Європарламентом схвалено оновлену Директиву з енергетичного маркування 2010/30/ЄС, що має розширену дію свого застосування та нові положення, які стосуються сфери її дії, інформаційних вимог, делегованих актів, а також санкцій, які застосовуються при порушенні положень директиви. Крім того, зазначена директива скасовує Директиву Ради 92/75/ЄЕС.

Офіційний переклад зазначеної директиви здійснено Мін’юстом у серпні 2011 року.

Крім того, доповнюючи Директиву 2010/30/ЄС в країнах ЄС впроваджуються наступні нормативно-правові документи:

- 1062/2010/EU Регламент, делегований Комісії ЄС від 28 вересня 2010 року, що доповнює Директиву 2010/30/EU Європейського парламенту і Ради у відношенні енергетичного маркування побутових телевізорів;

- 1059/2010/EU Регламент, делегований Комісії ЄС від 28 вересня 2010 року, що доповнює Директиву 2010/30/EU Європейського парламенту і Ради у відношенні енергетичного маркування побутових посудомийних машин;

- 1060/2010/EU Регламент, делегований Комісії ЄС від 28 вересня 2010 року, що доповнює Директиву 2010/30/EU Європейського парламенту і Ради у відношенні енергетичного маркування побутового холодильного обладнання;

- 1061/2010/EU Регламент, делегований Комісії ЄС від 28 вересня 2010 року, що доповнює Директиву 2010/30/EU Європейського парламенту і Ради у відношенні енергетичного маркування побутових пральних машин;

- 626/2011/ EU Регламент, делегований Комісії ЄС  від 4 травня 2011 року, що доповнює Директиву 2010/30/EU Європейського парламенту і Ради у відношенні енергетичного маркування кондиціонерів.

З метою недопущення створення додаткових бар’єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом, Агентством розпочато роботу щодо приведення у відповідність національної нормативно-правової бази у сфері енергетичного маркування електрообладнання побутового призначення до оновленого європейського законодавства.

Зокрема підготовлено перші редакції наступних нормативних документів:

- Технічного регламенту енергетичного маркування енергоспоживчих продуктів (відповідно до Директиви Європейського Парламенту і Ради 2010/30/ЄС від 19.05.10 про вказування за допомогою маркування та стандартної інформації про товар обсягів споживання енергії та інших ресурсів енергоспоживчими продуктами);

- Технічного регламенту енергетичного маркування побутових пральних машин (відповідно до Делегованого регламенту Комісії (ЄС) № 1061/2010 від 28 вересня 2010 року що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради відносно енергетичного маркування побутових пральних машин).

Протягом дії НПДЕЕ Агентство постійно проводитиме роботу з приведення у відповідність національної нормативно-правової бази у сфері енергетичного маркування електрообладнання побутового призначення до оновленого європейського законодавства.

## Стандартизація та сертифікація

Стандартизацію у сфері енергоефективності здійснюють для встановлення комплексу обов’язкових норм, правил, вимог щодо раціонального використання та економії паливо-енергетичних ресурсів. Стандарти у сфері енергоефективності є основою для застосування економічних санкцій за нераціональне використання ПЕР, виробництво енергетично неефективного обладнання та матеріалів.

Мінімальні стандарти з енерговикористання (нормалізація енерговикористання) – це стандарти, які використовуються щодо приладів, що споживають електроенергію, такі як: побутові прилади, офісне обладнання, трансформатори, електричні мотори та обладнання для опалення, вентилювання та кондиціювання повітря.

Енергетична сертифікація – це визначення відповідності продукції, (робіт, послуг) технологій, обладнання, матеріалів, будівель та підприємств, установ, організацій вимогам національних стандартів з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів. Сертифікат з енергоефективності повинен видаватися спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів. Сертифікат підтверджує заяву про досягнення суб’єктами господарювання економії енергоносіїв у результаті здійснення заходів з енергоефективності. Вдосконалення процесів обліку споживання енергоресурсів та збору платежів має виключно важливе значення для реальної оцінки технічних і нетехнічних втрат енергоресурсів, ефективності заходів з енергозбереження та створенню стимулів для підвищення енергоефективності.

У сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії чинними є близько 50 національних стандартів, серед яких національні стандарти групи «Енергозбереження» із загальних питань, з методів визначення, побудови та аналізу паливно-енергетичних балансів, нормування питомих витрат і втрат ПЕР, енергетичного маркування електрообладнання побутового призначення, енергетичного аудиту та менеджменту, національні стандарти у сфері відновлюваних джерел енергії, а також національні стандарти групи «Енергозбереження» на певні типи обладнання.

У 2008 році на підставі відповідних державних та урядових рішень (на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення пріоритетів діяльності центральних органів виконавчої влади на 2008 рік» від 05.03.08 № 423-р та Указу Президента України від 28.02.08 № 174 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів") було започатковане розроблення національних стандартів з визначення енергоємності технологічних процесів виробництва найбільш енергоємних та соціально значущих видів продукції.

З метою створення умов для наближення енергоємності валового внутрішнього продукту України до рівня розвинутих країн та стандартів Європейського Союзу, зниження рівня енергоємності валового внутрішнього продукту на 20 відсотків порівняно з 2008 роком (щороку на 3,3 відсотка), підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів і посилення конкурентоспроможності національної економіки, постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.10 № 243 було затверджено Державну цільову економічну програму енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки (далі – Програма).

У рамках виконання зазначеної Програми Держенергоефективності приділяється значна увага забезпеченню розроблення національних стандартів з визначення енергоємності технологічних процесів виробництва відповідних видів продукції, робіт та надання послуг.

Результатом впровадження цих національних стандартів буде встановлення для промислових підприємств відповідних галузей граничних показників енергоємності технологічних процесів виробництва одиниці продукції на основі розрахунків за технічними характеристиками енергоефективного обладнання, та, як наслідок, зниження показника енергоємності ВВП України, який зараз у 2,6 рази перевищує середній рівень енергоємності ВВП країн світу.

У 2011 році, у рамках Програми, відповідно до розроблених у 2010 році технічних завдань, здійснювалося розроблення національних стандартів з визначення енергоємності технологічного процесу виготовлення: ніздрюватих бетонів, цегли і каменів силікатних, вапна, цементу, скла, руд марганцевих, дроту із міді, дроту із сталі, феросплавів, сталі, аміаку, селітри, добрив азотних, масла вершкового, олії, а також з визначення енергоємності технологічного процесу централізованого водовідведення.

Впровадження національних стандартів енергоефективності передбачається здійснювати у терміни, встановлені законодавством у сфері стандартизації, у тому числі, відповідно до процедури затвердження національних стандартів Мінекономрозвитку.

## Залучення ЕСКО компаній

Розвиток ЕСКО є процесом, обумовленим лібералізацією енергетичного ринку і не дивно, що в багатьох випадках ними виступають самі постачальники електроенергії, що хочуть диверсифікувати свої прибутки. У Великобританії, починаючи з 90-их років ця сфера дає щорічний приріст майже в 20 %. В 1995 році було створено близько 30 ЕСКО, що отримували прибуток 500 – 800 млн. євро. В Німеччині, відповідно до дослідження проведеного в 2000 році, є 480 компаній, що надають послуги фінансування третьою стороною. Вони уклали 50 000 угод і втілили близько 39 000 проектів, в які вклали 6,6 млн. євро.

За дорученням Уряду України,	Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України опрацювало з представниками міжнародних фінансових організацій в Україні та з українськими банками представленими ПАТ «Укрексімбанк» і Державним ощадним банком України, досвід роботи щодо реалізації проектів з енергозбереження через механізм ЕСКО компаній.

Досвід роботи «ЕСКО компаній» наявний в Україні та представлений роботою Європейського Банку Реконструкції та Розвитку (ЄБРР), УкрЕСКО та Дніпропетровською муніципальною енергосервісною компанією, які в свою чергу підтверджують ефективність та економічну доцільність реалізації проектів через механізм «ЕСКО компаній».

Так, компанія УкрЕСКО реалізувала в 2004 році проект в муніципальній сфері із залученням фінансування ЄБРР «Модернізація систем опалення середніх загальноосвітніх сільських шкіл Снятинського району Івано-Франківської області». Всі кредитні кошти були вчасно повернуті.

У рамках проекту було реалізовано енергозберігаючі заходи (ЕЗЗ) у дев’ятьох школах району. ЕЗЗ полягає в реконструкції систем теплопостачання шкіл з повною заміною головного та допоміжного обладнання індивідуальних котелень.

За інформацією наданою ЄБРР, банк реалізує в Україні пілотний проект по створенню юридичної інфраструктури для фінансування проектів енергоефективності із залученням приватного сектору. ЄБРР надає кредит загальною сумою 20 млн. євро муніципальній енергозберігаючій компанії м. Дніпропетровськ під гарантії міста для проведення заходів з підвищення енергоефективності муніципальних будівель (71 школа) силами приватних інженерних компаній на основі енергозберігаючих контрактів. У майбутньому планується, що комерційні банки будуть надавати довгострокове фінансування ЕСКО компаніям. У свою чергу, ЄБРР готовий співпрацювати з українськими банками для надання довгострокових кредитів.

Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО) зацікавлена в розробці проектів через механізм ЕСКО і співпрацює з іншими донорами та МФО над проектними пропозиціями. До організації звертаються компанії з країн Північної Європи, які хотіли би працювати по таким схемам в Україні.

Кредитна установа для відбудови Федеративної Республіки Німеччина (KfW) не здійснює та не планує найближчим часом здійснювати реалізацію проектів енергозбереження через механізм «ЕСКО компаній». Водночас, KfW підтримує реалізацію проектів енергозбереження в Україні, зокрема шляхом надання кредитних ліній українським банкам-партнерам для подальшого цільового спрямування відповідних кредитних коштів на проекти енергозбереження.

Міжнародний банк з реконструкції та розвитку (МБРР) та  Державний ощадний банк України з метою розвитку енергозберігаючих технологій готові брати участь в обговоренні питань з кредитування через механізм «ЕСКО компаній».

ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» повідомив, що готовий взяти участь у спільному з міжнародними фінансовими організаціями опрацюванні досвіду роботи проектів енергозбереження через механізм «ЕСКО компаній». ПАТ «Укрексімбанк» виказує свою зацікавленість у подальшій співпраці.

Проте, в Україні існують наступні фактори, що є перепонами до впровадження проектів енергозбереження через механізм «ЕСКО компаній» та розвитку «ЕСКО компаній» в Україні:

1. Недосконалість українського законодавства, а саме:

- відсутнє правове визначення договору енергосервісного підряду, стислий опис основних цілей, функцій, особливостей таких договорів та визначення прав органів місцевого самоврядування щодо укладення та виконання таких договорів через «механізм інвестиційних програм»;

- відсутні інструкції щодо застосування договору енергосервісного підряду з гарантованим результатом в рамках бюджетних інвестиційних програм у бюджетній сфері та відображення цих операцій у бухгалтерському обліку;

- наявні прогалини в Законі України «Про здійснення державних закупівель» щодо стимулювання публічного та приватного сектора до використання договору енергосервісного підряду як ефективного інструменту для заощадження коштів.

2. Фінансові питання, які доповнюють законодавчі:

- залучення інвестицій: невисока зацікавленість інвесторів у зв’язку з підвищеними ризиками невиконання проектів та повернення сум вкладів;

- невизначений фінансовий механізм впровадження проектів енергозбереження через «ЕСКО компанії»;

- відсутність гарантій щодо виконання договору;

- відсутність державних та муніципальних гарантій на забезпечення кредиту;

- невизначеність заставного майна замовника договору енергосервісного підряду в бюджетній сфері. Результатом вищезазначеного є низька заінтересованість фінансово-кредитних установ в інвестуванні проектів енергозбереження через механізм «ЕСКО компаній» в бюджетній сфері;

- порядок формування тарифів.

3.2.4 Інформаційна кампанія щодо підвищення обізнаності у сфері енергоефективності.

Орієнтовний щорічний план

заходів, спрямованих на формування

в суспільстві свідомого ставлення до ефективного використання енергетичних ресурсів,

які можуть бути реалізовані переважно за рахунок коштів з інших джерел

| № п\п | Найменування заходу та очікуване місце його проведення | Організаційно-інформаційні складові проведення заходів | Орієнтовні строки проведення | Орієнтовний бюджет (грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Міжнародний інвестиційний бізнес-форум з питань енергоефективності, енергозбереження та відновлюваної енергетики VI Міжнародна виставка "Енергоефективність" у рамках Форуму м. Київ Міжнародний виставковий центр | рекламна кампанія; публічні дискусії; семінари-тренінги; біржа контактів; запрошення міжнародних експертів; виготовлення поліграфічних та презентаційних матеріалів. | листопад | 200 000 |
| 2. | Загальнодержавний Тиждень енергоефективності м. Київ, обласні центри та інші міста України | проведення тематичних семінарів, конференцій, круглих столів; прес-конференції та прес-тур для представників засобів масової інформації; лекції та зустрічі зі студентами вищих навчальних закладів та учнівською молоддю; проведення конкурсів та промо-акцій. | перший тиждень жовтня | 55 000 |
| 3. | Серія семінарів-тренінгів для організацій співвласників багатоквартирних будинків «Енергоефективний будинок» м. Київ, обласні центри | виготовлення поліграфічних та презентаційних матеріалів; 3 семінари-тренінги; | вересень | 50 000 |
| 4. | Семінар-тренінг для регіональних мас-медіа «Енергоефективність – рушійна сила економічного добробуту» | виготовлення поліграфічних та презентаційних матеріалів; 1 семінар-тренінг у м.Києві; | травень | 20 000 |
| 5. | Всеукраїнський конкурс дитячої творчості "Діти за чисту енергію": | проведення виставки, церемонії нагородження, прес-конференції, виготовлення поліграфічної та сувенірної продукції, організація пізнавальної програми. | грудень | 70 000 |
| 6. | Міжнародна конференція «Інвестиції в енергоефективність – шлях до успіху» м. Одеса | інформаційно-рекламна кампанія в мережі інтернет; ярмарок енергосервісних компаній; прес-тури, прес-конференція. | травень | 70 000 |
| 7. | 5 семінарів – тренінгів «Енергоефективність від проекту до отримання прибутку» 5 найбільш густонаселених обласних центрів | підготовка кейсів реалізованих проектів (успішних історій); виготовлення поліграфічних та презентаційних матеріалів; семінари-тренінги; майстер-класи. | квітень | 100 000 |
| 8. | Розміщення 2-х відео- та 2-х аудіо роликів щодо популяризації енергоефективності серед бізнесу та населення на телебаченні, радіостанціях, в інтернеті | телеканали та радіостанції, програми яких транслюються у всіх обласних центрах України, у повному обсязі задовольняють запити різних вікових категорій та соціальних групп, найбільш відвідувані інформаційні інтернет-площадки. | березень- грудень | 800 000 |
| 9 | Освітньо-пізнавальний проект «Молоді та енергоощадні» загальноосвітні школи 10 міст України | тиражування презентаційних, методичних та анімаційних матеріалів; семінар-тренінг для вчителів; тестування за результатами факультативного навчання; вікторина серед учнів шкіл - учасниць проекту «Я знаю про енергоефективність більше»; підсумкова конференція; прес-конференція. | квітень - жовтень | 100 000 |
| 10 | Освітньо – пізнавальний Інтернет-проект «Мій світ енергії» ( в рамках оновлення сайту агентства) | розроблення та створення дитячого Інтернет- порталу «Мій світ енергії» створення контенту порталу:інтерактивні ігри, анімація, відео та пізнавально-довідкова інформація на тематику енергоефективності та відновлюваної енергетики; рекламна кампанія; презентація, прес-конференція. | лютий-березень | 40 000 |
| 11 | Інтернет – портал «Енергоефективних практик» ( в рамках оновлення сайту агентства) | розроблення та створення Інтернет – порталу «Енергоефективних практик» створення інтерактивного контенту порталу «енергофективний дім», «енергоефективний офіс», «енергоефективна школа» тощо; започаткування біржі виробників енергоефективної продукції та її лінкування з порталом. | лютий-квітень | 40 000 |
| 12 | Школа дистанційної освіти для енергоменеджерів | розроблення програми дистанційної освіти (підвищення кваліфікації) для енергоменеджерів; презентація програми, круглий стіл, прес-конференція; проведення пілотного навчання; розробка інтернет-сторінки, | березень - вересень | 70 000 |
| Загалом |  |  |  | 1 615 000 |

4. ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМИ ВПРОВАДЖЕННЯ НПДЕЕ

В умовах, коли держава не має реального впливу на підприємства приватної форми власності реальним важелем і засобом впливу має стати механізм державно-приватного партнерства, про позитивний результат застосування якого свідчить досвід передових країн світу.

Законодавством України передбачено декілька видів державної підтримки у сфері енергоефективності, яка може надаватися підприємствам:

- пряме бюджетне фінансування;

- звільнення від ПДВ, ввізного мита, звільнення частини прибутку від оподаткування;

- встановлення спеціального тарифу на електроенергію;

- надання державних гарантій під кредитні лінії, взяті в кредитних установах.

Надання такої підтримки має обумовлюватися взяттям на себе суб’єктами господарювання, які бажають її отримувати, певних зобов’язань, зокрема що стосуються підвищення рівня ефективності використання енергетичних ресурсів та розвитку відновлюваних джерел енергії. Головним елементом такого механізму мають стати добровільне зобов’язання суб’єктів господарювання щодо дотримання показників енергоємності виробництва одиниці продукції (наданих послуг), які мають бути закладені у відповідних національних стандартах України, та/або зобов’язання щодо вироблення та/або використання певного обсягу енергоресурсів з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

Практична реалізація механізму державно-приватного партнерства має передбачати укладення двосторонніх угод, якими передбачається надання державної підтримки суб’єктам господарювання  в обмін на їх конкретні зобов’язання. У разі невиконання зобов’язань отримана ними підтримка у грошовому виразі має бути повернута до державного бюджету. Крім того, до суб’єктів господарювання мають бути застосовані відповідні санкції.

Варто відзначити, що в Україні вже діють такі програми з енергоефективності, зокрема:

- Державна цільова економічна програма енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015  роки (далі – Програма), яку затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2010 року № 243;

- 27 регіональних програм підвищення енергоефективності на 2010-2014 роки;

- 15 галузевих програм підвищення енергоефективності на 2010-2014 роки;

-  46 програми зменшення споживання енергоресурсів бюджетними установами шляхом їх раціонального використання на 2010-2014 роки

Результати виконання Програми в 2010–2011 роках свідчать про те, що дотримується принцип співфінансування заходів з різних джерел, а саме при обсязі фінансування з державного бюджету в 2010 році – 215 млн. грн., залучено з інших джерел – 2,1 млрд. грн., у 2011 році з державного бюджету – 318 млн. грн., з інших джерел – 7,3 млрд. грн. Тобто на 1 гривню державного бюджету у 2011 році залучено близько 23 гривень інвестиційних коштів.

Необхідно зауважити, що Програма сама по собі не може розглядатися як джерело фінансування модернізації економіки в цілому. Призначення Програми в іншому. Це сигнал з боку держави добросовісним інвесторам здійснювати широкомасштабне інвестування у сфери ефективного використання енергетичних ресурсів та відновлюваних джерел енергії, що зрештою означає фінансування заходів з технічної та технологічної модернізації економіки.

Також, Україна, як одна з найбільш індустріалізованих країн-східних партнерів ЄС шукає шляхів розвитку новітніх енергоефективних технологій.

Ресурси МФО, за умови їх ефективного використання, є важливим джерелом забезпечення реалізації НПДЕЕ, інструментом інституційних перетворень та міжнародної інтеграції.

Враховуючи вищезазначене, з метою розвитку сфер енергоефективності Держенергоефективності розвиває співробітництво з наступними МФО:

Фонд Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (Е5Р) (Шведська Ініціатива).

Метою діяльності Фонду є гармонізація ефективного надання фінансової допомоги шляхом надання внесків, що не відшкодовуються, такими інституціями як ЄБРР та ін. з метою впровадження та підтримки енергоефективних проектів, а також проектів із захисту навколишнього середовища, результатом яких буде підвищення рівня енергоефективності, зменшення викидів С02 та ін. парникових газів.

На кінець лютого 2012 року Фонд отримав близько 52 млн.євро із заявлених на останньому засіданні Асамблеї вкладників 91,8 млн.євро.

Фондом передбачено прямі інвестиції в енергоефективність – серед іншого установки центрального теплопостачання та генеруючі потужності, а також більш ефективні поставки тепла і енергії. Ініціатива, також, передбачає довгострокові зобов'язання України з реформування енергетичного сектору країни – спільно з донорами і міжнародними фінансовими інституціями.

21.04.11 відбулись Установчі збори Координаційної групи Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля у ході якого Агентством передано портфель проектів на розгляд Координаційної групи, які включені до Реєстру проектів, що отримали висновок Агентства (наказ НАЕР від 17.04.07 №59, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 07.05.07 за №462/13729) з метою розгляду можливостей їх подальшої реалізації із використанням грантових коштів зазначеного Фонду.

10-11 листопада 2011 року делегація України, під головуванням Голови Держенергоефективності Пашкевича М.О., взяла участь у першому засіданні Асамблеї вкладників Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (Е5Р), що відбулось у м. Лондон (Великобританія).

Під час засідання відбулось обговорення та затвердження 7 проектів для України з метою їх фінансування у рамках Шведської Ініціативи загальною вартістю гранту – 31 млн. євро (табл. 4.1).

Табл. 4.1. Фінансування у рамках Шведської Ініціативи

| № пп | Проект | МФО | Сума інвестування млн. євро | Кредит млн. євро | Грант млн. євро | Погоджено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернізація систем водопостачання та стічних вод (м. Миколаїв), затверджено після 1-ої зустрічі Координаційної групи | ЄІБ | 40 | 15,54 | 5,1 |  |
| 2 | Технічна допомога з енергоефективності Домогосподарствам | ЄБРР | 1 | - | - |  |
| 3 | Технічна допомога з енергоефективності комунальним будівлям | ЄБРР | 3 | - | - |  |
| 4 | Модернізація системи центрального теплопостачання (м.Житомир) | ЄБРР | 16 | 10 | 5 |  |
| 5 | ДемоУкраїна. Інвестування у енергоефективність муніципалітетів середнього масштабу | НЕФКО | 14,5 | 4 | 0,5 |  |
| 6 | Реконструкція системи центрального теплопостачання (котельні по вулицях Сошенко та Макарова Теплотрансервіс (м.Рівне)) | НЕФКО | 2,75 | 2 | 0,5 |  |
| 7 | Центральне теплопостачання м.Тернопіль | ЄБРР | 16,1 | 10 | 5 |  |
| 8 | Енергоефективний проект (м.Запоріжжя) | ЄБРР | 18,6 | 13 | 5 |  |
| 9 | Проект модернізації ТЕЦ (м.Львів) | ЄБРР | 31 | 21 | 10 |  |
|  | Загальна сума, затверджена на Асамблеї донорів |  | 142,95 | 75,54 | 31 |  |

Світовий банк

Світовий банк, багатостороння кредитна установа, що об’єднує п’ять інституцій, діяльність яких спрямована на підвищення рівня життя у країнах, що розвиваються, шляхом надання кредитів, гарантій та аналітичних і консультативних послуг. Світовий банк, заснований у 1944 році. Штаб-квартира Групи Світового банку знаходиться у м. Вашингтоні, округ Колумбія, США. В Групу Світового банку входять:

- Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР);

- Міжнародна асоціація розвитку (МАР);

- Міжнародна фінансова корпорація (МФК);

- Багатостороннє агентство по гарантуванню інвестицій (БАГІ);

- Міжнародний центр по врегулюванню інвестиційних спорів (МЦВІС).

Світовий банк є одним з найважливіших джерел фінансової і технічної допомоги, що надається країнам, що розвиваються світу.

Метою розробки проекту по енергоефективності в Україні є внесення вкладу в підвищення енергоефективності на промислових і торговельних компаній, муніципалітетів, муніципальних підприємств сектора та енергетичних компаній послуги зі сприяння сталому фінансового посередництва для фінансування інвестицій у підвищення енергоефективності.

Компоненти проекту включають: Укрексімбанк має успішний досвід кредитування промислових компаній для проектів з енергоефективності при паралельній лінії кредиту, наданого Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР).

У рамках співробітництва між Урядом України та Світовим банком 
10 червня 2011 року було підписано, а 4 жовтня 2011 року Законом України ратифіковано Гарантійну угоду між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку. Головним розпорядником коштів за проектом визначено ПАТ «Укрексімбанк».

Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО)

Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО) створена в 1990 році п'ятьма країнами Північного регіону: Данією, Ісландією, Норвегією, Фінляндією і Швецією. За минулий час НЕФКО надала фінансову підтримку різним екологічно важливим проектам в країнах Центральної та Східної Європи, включаючи Росію, Білорусь і Україна.

Основна діяльність НЕФКО, яку координує з головного офісу в Гельсінкі, пов'язана з проектами, які є як економічно вигідними, так і дозволяють поліпшити стан навколишнього середовища регіону. Пріоритетними напрямками є скорочення викидів парникових газів, поліпшення стану Балтійського моря, зниження забруднення навколишнього середовища токсичними речовинами.

Сьогодні в інвестиційному портфелі корпорації близько 400 малих і середніх проектів хімічної та харчової промисловості, сільського господарства, енергетики, комунального сектора, використання мінеральних ресурсів, обробки металів та інших, пов'язаних з очищенням стічних вод, поводженням з відходами, інжинірингом, боротьбою з радіоактивним забрудненням, управлінням природоохоронною діяльністю, випуском природоохоронного обладнання.

Використовуючи різні фінансові механізми, НЕФКО забезпечує залучення необхідних коштів для підтримки проектів. Найбільш значущими з таких механізмів є Інвестиційний фонд, Північний фонд екологічного розвитку, Вуглецевий фонд регіону Балтійського моря TGF, Вуглецевий фонд NeCF, Фонд гарячих точок Баренц-регіону. НЕФКО також управляє фондами своїх партнерів, включаючи Європейську Комісію і уряди Північних країн, які надають фінансові ресурси для реалізації екологічно значимих проектів.

Зазвичай НЕФКО співпрацює з підприємствами, які є «власниками» проектів. У прямих інвестиціях використовуються різні схеми державного та приватного співробітництва, комунальні структури. Кожен проект, що виконується за підтримки НЕФКО, потребує знаходження розумного компромісу між ризиком і винагородою для всіх зацікавлених сторін. Забезпечується справедливий прозорий баланс структури інвестицій та їх природоохоронної ефективності. Розглядаючи ситуацію в контексті супутніх ризиків, НЕФКО завжди прагне запропонувати конкурентноздатні умови.

Пільгові кредити надаються підприємствам і компаніям всіх форм власності, комунальним організаціям, які реалізують проекти, відповідні пріоритетних напрямів поліпшення стану навколишнього середовища.

Використовуючи розгалужену партнерську мережу, НЕФКО залучає до участі в проектах інші зацікавлені сторони і фінансові інститути. НЕФКО також активно працює в рамках двосторонніх екологічних програм.

З метою залучення інвестицій для реалізації спільних проектів з енергоефективності в житлово-комунальній та соціальній сферах Україна співпрацює з НЕФКО.

У рамках зазначеного співробітництва, 19 жовтня 2011 року відбулась координаційна нарада за участі представників Агентства та НЕФКО з метою узгодження принципів співробітництва.

НЕФКО, за підтримки Агентства, готуються до укладання 10 угод з українськими містами щодо реалізації проектів у сферах енергоефективності, енергозбереження та розвитку використання відновлюваних джерел енергії із залученням кредитних коштів НЕФКО.

Критерії відбору проектів передбачають значні та вимірні результати від зменшення втрат тепла у мережах на соціальних об’єктах (школи, дитячі садки, лікарні та ін.

З метою розвитку співробітництва з іноземними компаніями, сферою діяльності яких є енергоефективність та енергозбереження протягом 2011 року підписано:

- Договір про співпрацю між Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України та Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК). Реалізація Договору дасть можливість підвищити обізнаність підприємств України у найкращих практиках ефективного використання ресурсів, підвищити значимість та впізнаваність Агентства серед інших зацікавлених сторін як органа, що реалізує прозору політику ефективного використання енергетичних ресурсів;

- Меморандум про співробітництво між Держенергоефективності України та Українським національним комітетом Міжнародної торгової палати (ІСС Ukraine) (5 вересня 2011 року).

Виконання положень Меморандуму дасть можливість Держенергоефективності України посилити дієвість механізмів реалізації державної політики у сферах енергоефективності, енергозбереження, розвитку використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, сприяти залученню інвестицій у зазначені сфери та підготовці проектів, які передбачається реалізовувати у вищезазначених сферах, у тому числі, за допомогою надання рекомендацій ІСС Ukraine.

## 5. ЗАХОДИ, ЯКИХ КОНКРЕТНО ВИМАГАЄ ДИРЕКТИВА

## Стаття 5 щодо заходів з ПЕЕ у державному секторі

| Назва | Стаття 5, Додаток 6(а) ДЕС щодо зміни у законодавстві у сфері державних закупівель |
| --- | --- |
| Відповідні заходи з ПЕЕ | Вимоги щодо застосування фінансових документів з енергозбереження, у тому числі договір на забезпечення енергоефективності, що передбачає досягнення вимірного і заздалегідь визначеного енергозбереження (включаючи випадки, коли державні служби передають свої функції стороннім організаціям). |
| Назва законодавчого або нормативного акту | Закону України «Про здійснення державних закупівель» |
| Дата набрання чинності | в стадії погодження |

| Назва | Стаття 5, Додаток 6(а) ДЕС щодо зміни у законодавстві у сфері державних закупівель |
| --- | --- |
| Відповідні заходи з ПЕЕ | Вимоги щодо придбання обладнання і транспортних засобів, виходячи зі списків специфікацій енергоефективних виробів різних категорій обладнання і транспортних засобів. |
| Назва законодавчого або нормативного акту | Закону України «Про здійснення державних закупівель» |
| Дата набрання чинності | в стадії погодження |

## Стаття 6 щодо обов’язків дистриб’юторів енергії

| Назва | Стаття 6.1 ДЕС щодо забезпечення ключової ролі ДЕ у досягненні орієнтовної мети. |
| --- | --- |
| Відповідні заходи з ПЕЕ | Обов’язки енергодилерів (альтернативних): - надавати органам влади статистичну інформацію про своїх кінцевих споживачів; - забезпечити своїм кінцевим споживачам пропозиції енергетичних послуг за конкурентними цінами та рекламування таких послуг; - забезпечити доступність для своїх кінцевих споживачів і рекламування енергоаудитів за конкурентними цінами, що проводяться незалежно, та (або) заходів з підвищення енергоефективності; - робити внески у кошти та механізми фінансування. |
| Назва законодавчого або нормативного акту | Проект Закону України «Про ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів» |
| Дата набрання чинності | в стадії погодження |

## Стаття 7 про доступність інформації

| Назва | Стаття 7 ДЕС про прозорість і широке розповсюдження серед зацікавлених учасників ринку інформації про механізми ПЕЕ та прийняті фінансові та правові акти з метою досягнення національної орієнтовної мети щодо енергозбереження. |
| --- | --- |
| Відповідні заходи з ПЕЕ | Рекламування заходів з ПЕЕ Розширення існуючих заходів і, можливо, структури існуючих органів і організацій. |
| Назва законодавчого або нормативного акту | Проект Закону України «Про ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів» |
| Дата набрання чинності | в стадії погодження |

## Стаття 12 про енергетичні аудити

| Назва | Стаття 12 про енергетичні аудити |
| --- | --- |
| Відповідні заходи з ПЕЕ | Забезпечення наявності ефективних, високоякісних схем перевірки споживання енергії, розроблених для визначення потенційних заходів з підвищення енергоефективності та здійснюваних незалежно, для всіх кінцевих споживачів, у тому числі невеликих побутових, комерційних і малих та середніх промислових споживачів. |
| Назва законодавчого або нормативного акту | Проект Закону України «Про ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів» |
| Дата набрання чинності | в стадії погодження |

## ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ТРАНСПОНУВАННЯМ ДИРЕКТИВИ

Для того, щоб імплементувати ДЕС, необхідно внести ряд змін до чинних нормативних документів.

Тому, Держенергоефективності України розроблено орієнтовні плани заходів щодо впровадження відповідних Директив Європейського Союзу (дорожню карту з енергоефективності), зокрема, Директиви 2006/32/ЄС щодо ефективності кінцевого використання енергії та енергетичних послуг, з переліком конкретних заходів та кінцевими термінами імплементації.

- Орієнтовний план

- заходів з імплементації Директиви 2006/32/ЄС про ефективність кінцевого використання енергії та енергетичні послуги

| № з/п | Найменування заходу | Виконавці | Термін впрова- дження |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Розробити Національний план дій з енергоефективності | Мінекономрозвитку Держенергоефектив-ності Мінрегіон | 2014 |
| 2. | Розробити проект Закону України “Про ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів” | Мінекономрозвитку Держенергоефектив-ності Мінрегіон Міненерговугілля НКРЕ (за згодою) | 2014 |
| 3. | Розробити національний стандарт щодо систем енергоменеджменту, гармонізований з міжнародним стандартом ISO 50001 | Держенергоефектив-ності Мінекономрозвитку Мінрегіон Міненерговугілля | 2014 |
| 4. | Розробити проект нормативно-правового акта стосовно надання енерго- та газопостачальними, газорозподільними організаціями та постачальниками палива на запити органів виконавчої влади та державних колегіальних органів необхідної інформації про кінцевих споживачів енергії у зведеному знеособленому виді | Міненерговугілля НКРЕ (за згодою) Мін’юст Мінекономрозвитку Держенергоефектив-ності Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг Держстат | 2014 |
| 5. | Розробити проект нормативно-правового акта щодо визначення механізму застосування договорів у сфері енергоефективності | Держенергоефектив-ності | 2014 |
| 6. | - Забезпечити поширення серед відповідних учасників ринку інформації щодо механізмів енергоефективності, а також фінансової і правової основ, які затверджені з метою виконання національного індикативного завдання з енергозбереження, та проведення комплексних інформаційних кампаній з метою розповсюдження інформації щодо впровадження Директиви 2006/32/ЄC | Держенергоефектив-ності Мінекономрозвитку Міненерговугілля | 2014 |
| 7. | Розробити проект нормативно-правового акта щодо забезпечення належного функціонування ефективних високоякісних схем енергетичного аудиту, створених визначити потенційні заходи з покращення раціонального використання енергії, які незалежним чином проводяться у всіх кінцевих споживачів, включаючи малі домашні господарства, комерційні структури і малих та середніх промислових споживачів | Держенергоефектив-ності Мінекономрозвитку Міненерговугілля | 2014 |
| 8. | Забезпечити встановлення індивідуальних лічильників кінцевим споживачам енергії та виставлення рахунків за споживання енергії з відображенням усієї належної інформації відповідно до вимог положень Директиви 2006/32/ЄC | Мінрегіон НКРЕ (за згодою) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (за згодою) | 2014 |
| 9. | - Підготувати для інформування Секретаріату Енергетичного Співтовариства звіт про впровадження положень Директиви 2006/32/ЄC | Держенергоефектив-ності | Щороку |

- Орієнтовний план

- заходів з імплементації Директиви 2010/31/ЄС

- щодо енергетичної ефективності будівель

| 1. | Розробити та забезпечити супровід до прийняття Верховною Радою України проекту закону про енергоефективність житлових та громадських будівель, розробити проекти відповідних підзаконних актів та затвердити нормативні документи за вказаним напрямом | Мінрегіон | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Розробити нормативні документи щодо методів розрахунку енергоефективності будівель під час їх введення в експлуатацію та в процесі експлуатації | Мінрегіон Мінекономрозвитку Держенергоефективності | 2014 |
| 3. | Розробити проекти нормативно-правових актів щодо встановлення мінімальних вимог до енергоефективності нових та існуючих будівель або їх частин з метою досягнення оптимальних рівнів рентабельності | Мінрегіон Мінекономрозвитку Держенергоефективності | 2014 |
| 4. | Розробити нормативні документи щодо методів розрахунку оптимальних параметрів енергоефективності з урахуванням проектного життєвого циклу будівель (відповідно до Делегованого регламенту ЄС від 16.01.2012 № 244/2012 про порівняльну методологічну основу розрахунків) | Мінрегіон Мінекономрозвитку Держенергоефективності | 2014 |
| 5. | Здійснити перегляд будівельних норм із забезпеченням подальшого удосконалення вимог до енергоефективності технічних систем будівель при новому будівництві та реконструкції; забезпечити впровадження інтелектуальних систем вимірювання під час нового будівництва чи під час значної реконструкції, відповідно до пункту 2 Додатку І Директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/72/ЄС від 13 липня 2009 року про спільні правила для внутрішнього ринку електроенергії | Мінрегіон Мінекономрозвитку Держенергоефективності | 2014 |
| 6. | Розробити проекти нормативно-правових актів щодо: - визначення показника будівель підвищеної енергоефективності (з гранично допустимими тепловтратами, близькими до нуля); - - введення норм проектування нових будівель підвищеної енергоефективності до 30 червня 2021 року; - забезпечення підвищеної енергоефективності в будівлях, що перебувають у державній власності, з 30 червня 2019 року; | Мінрегіон Мінекономрозвитку Держенергоефективності | 2014 |
| 7. | Підготувати список існуючих та, за необхідності, запропонованих заходів та інструментів, у тому числі фінансового характеру, відмінних від тих, які вимагаються Директивою 2010/31/ЄС, але які сприяють досягненню цілей цієї Директиви | Мінрегіон Мінекономрозвитку Держенергоефективності | 2014 |
| 8. | - Розробити нормативно-правовий акт щодо програм стимулювання підприємств і громадян при впровадженні енергоефективних та енергозберігаючих заходів в будівлях та спорудах | Держенергоефективності Мінекономрозвитку Мінрегіон Мінфін | 2014 |
| 9. | - Розробити проект нормативно-правового акта, у якому передбачити вимоги щодо проведення паспортизації енергетичної ефективності будівель. | Мінрегіон Мінекономрозвитку Держенергоефективності | 2014 |
| 10. | - Розробити проект нормативно-правового акта, у якому передбачити проведення перевірки систем опалення та складання звітів за результатами таких перевірок | Мінрегіон Мінекономрозвитку Держенергоефективності | 2014 |
| 11. | - Розробити проект нормативно-правового акта, у якому передбачити проведення перевірки кондиціонування повітря та складання звітів за результатами таких перевірок | Мінрегіон Мінекономрозвитку Держенергоефективності | 2014 |
| 12. | - Розробити проект нормативно-правового акта, у якому передбачити здійснення паспортизації енергетичної ефективності будівель та перевірки систем опалення та кондиціювання повітря незалежним шляхом кваліфікованими та/або акредитованими експертами, які працюють не за наймом або за наймом державними органами, або приватними підприємствами та доведення до відома громадськості інформації щодо програм підготовки та акредитації та щодо переліків кваліфікованих та акредитованих експертів | Мінрегіон Мінекономрозвитку Держенергоефективності | 2014 |
| 13. | - Розробити проект нормативно-правового акта, у якому передбачити здійснення незалежного контролю паспортів енергетичної ефективності та звітів щодо перевірки систем опалення та кондиціонування повітря, тобто шляхом випадкової вибірки шляхом закріплення відповідних положень на законодавчому рівні | Мінрегіон Мінекономрозвитку Держенергоефективності | 2014 |
| 14. | Забезпечити проведення комплексних інформаційних кампаній з метою розповсюдження інформації щодо впровадження Директиви 2010/31/ЄС стосовно енергоефективності будівель про методи оптимізації енергоефективності будівель | Мінрегіон Мінекономрозвитку Держенергоефективності | Постійно |
| 15. | Забезпечити запровадження консультацій із зацікавленими сторонами, у тому числі з місцевими органами виконавчої влади з метою сприяння ефективному впровадженню Директиви 2010/31/ЄС | Мінрегіон Мінекономрозвитку Держенергоефективності | Постійно |
| 16. | - Забезпечити контроль за дотриманням положень законодавства про енергоефективність житлових та громадських будівель | Мінрегіон Мінекономрозвитку Держенергоефективності | Постійно |
| 17. | - Підготувати та подати Держенергоефективності для інформування Секретаріату Енергетичного Співтовариства звіт про впровадження положень Директиви 2010/31/ЄС | Мінрегіон Держенергоефективності | Щороку |

- Орієнтовний план

заходів з імплементації Директиви 2010/30/ЄС про вказування

за допомогою маркування та стандартної інформації про товар обсягів

споживання енергії та інших ресурсів енергоспоживчими продуктами

| 1. | Забезпечити розроблення та перегляд національних стандартів, необхідних для впровадження системи енергетичного маркування енергоспоживчих продуктів, гармонізованих з європейськими та міжнародними стандартами | Держенергоефектив-ності Мінекономрозвитку | Постійно |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | - Забезпечити виконання вимог Директиви 2010/30/ЄС щодо доведення інформації щодо споживання електроенергії до кінцевих споживачів | Держенергоефектив-ності Держспоживінспекція | 2014 |
| 4. | - Розробити проект нормативно-правового акта, у якому передбачити: - встановлення вимог до постачальників енергетичної продукції щодо розміщення на ринку, введення в експлуатацію такої продукції, підготовки технічної документації, марок та описів виробів та відповідальності за точність вказаної документації; - встановлення вимог до розповсюджувачів щодо належного маркування продукції; - встановлення вимог до здійснення дистанційного та інших видів продажу енергетичних продуктів; - неприпустимість заборони, обмеження чи перешкоджання розміщенню на ринку або введенню в експлуатацію енергоспоживчих продуктів, які відповідають вимогам Директиви 2010/30/ЄС | Держенергоефективності Мінекономрозвитку | 2014 |
| 5. | - Забезпечити поетапне розроблення проектів нормативно-правових актів, якими затвердити технічні регламенти енергетичного маркування за типами продуктів | Держенергоефектив-ності Мінекономрозвитку | Постійно |
| 6. | - Забезпечити здійснення державного ринкового нагляду за додержанням вимог технічних регламентів енергетичного маркування енергоспоживчих продуктів, розроблених відповідно до Директиви 2010/30/ЄС та відповідних делегованих актів | Держспоживінстек-ція | Почина-ючи з дати обов’яз-кового застосу-вання відповід-ного техніч-ного регла-менту |
| 7. | - Підготувати для інформування Секретаріату Енергетичного Співтовариства звіт про стан впровадження Директиви 2010/30/ЄС | Держенергоефектив-ності | Щороку |

____________________________

Литвиненко В.Г. Оценка энергоэффективности производства на основе анализа сквозной энергоемкости продукции // В.Г. Литвиненко, В.Д. Мантула, А.Л. Каневский, Т.А. Андреева, В.Ю. Юхнов. – Научно-производственный журнал «Экология, промышленность». – 2009. – № 2. – С. 47-52.

Tracking Industrial Energy Efficiency and CО2Emissions. OECD/IEA, 2009. – 324 c.

Energy Transition for Industry: Indiaand the Global Context Energy. OECD/IEA, 2011. – 90 c.

Див. наприклад Мазур М., Богацки М., Оленич Р., Лопата А. Влияние технологи непрерывного литья на окружающую среду / Черные металлы. – 2003. - №12. – С.58-62.

Також використовується абревіатура МНЛЗ – машина неперервного лиття заготовок.