Додаток 1

до Технічного регламенту енергетичного маркування пилососів

Класи 
енергоефективності, ефективності очищення та повторного викиду пилу

Клас енергоефективності пилососа визначається на основі значення річного обсягу енергоспоживання та обчислюється відповідно до додатку 6 до Технічного регламенту.

Таблиця 1

Класи енергоефективності

| Клас енергоефективності | Річний обсяг енергоспоживання (АЕ), кВт*г на рік |  |
| --- | --- | --- |
|  | Для енергетичної етикетки для пилососів, введених в обіг з дня набрання чинності Технічним регламентом | Для енергетичної етикетки для пилососів, введених в обіг з 1 вересня 2017 року |
| А+++ (найбільш енергоефективний) | ─ | AE ≤ 10,0 |
| А++ | ─ | 10,0 < AE ≤ 16,0 |
| А+ | ─ | 16,0 < AE ≤ 22,0 |
| А | AE ≤ 28,0 | 22,0 < AE ≤ 28,0 |
| В | 28,0 < AE ≤ 34,0 | 28,0 < AE ≤ 34,0 |
| С | 34,0 < AE ≤ 40,0 | 34,0 < AE ≤ 40,0 |
| D | 40,0 < AE ≤ 46,0 | AE > 40,0 |
| E | 46,0 < AE ≤ 52,0 | ─ |
| F | 52,0 < AE ≤ 58,0 | ─ |
| G (найменш енергоефективний) | AE > 58,0 | ─ |

Клас ефективності очищення визначається на основі значення якості підбирання пилу (dpu) та обчислюється відповідно до додатка 6 до Технічного регламенту.

Таблиця 2

Класи ефективності очищення

| Клас ефективності очищення | Якість підбирання пилу з килимового покриття (dpuc) | Якість підбирання пилу з твердої підлоги (dpuhf) |
| --- | --- | --- |
| A (найбільш ефективний) | dpuc ≥ 0,91 | dpuhf ≥ 1,11 |
| B | 0,87 ≤ dpuc < 0,91 | 1,08 ≤ dpuhf < 1,11 |
| C | 0,83 ≤ dpuc < 0,87 | 1,05 ≤ dpuhf < 1,08 |
| D | 0,79 ≤ dpuc < 0,83 | 1,02 ≤ dpuhf < 1,05 |
| E | 0,75 ≤ dpuc < 0,79 | 0,99 ≤ dpuhf < 1,02 |
| F | 0,71 ≤ dpuc < 0,75 | 0,96 ≤ dpuhf < 0,99 |
| G (найменш ефективний) | dpuc< 0,71 | dpuhf < 0,96 |

Клас повторного викиду пилу обчислюється відповідно до додатка 6 до Технічного регламенту.

Таблиця 3

Класи повторного викиду пилу

| Клас повторного викиду пилу | Повторний викид пилу (dre) |
| --- | --- |
| A (найбільш ефективний) | dre ≤ 0,02 % |
| B | 0,02 % < dre ≤ 0,08 % |
| C | 0,08 % < dre ≤ 0,20 % |
| D | 0,20 % < dre ≤ 0,35 % |
| E | 0,35 % < dre ≤ 0,60 % |
| F | 0,60 % < dre ≤ 1,00 % |
| G (найменш ефективний) | dre > 1,00 % |

________________________