Додаток 6

до Технічного регламенту енергетичного маркування пилососів

ПОРЯДОК 
вимірювання та розрахунків

- Під час вимірювання та розрахунків слід використовувати такі технічні визначення:

випробування на твердій поверхні - випробування, що складається з двох циклів чищення, де чистяча головка пилососа, що працює при максимальному всмоктуванні, проходить по дерев'яній тестовій зоні з шириною,  ширині чистячої головки, і необхідною довжиною, де також передбачено діагонально (45O) розташовану тестову щілину, причому час, що пройшов, споживання електроенергії і відносне положення центру чистячої головки до тестової зони безперервно вимірюються та фіксуються з відповідною частотою, а в кінці кожного циклу чищення відповідним чином оцінюється зменшення маси тестової щілини

випробувальна щілина — знімна U-подібна вставка відповідних розмірів заповнена відповідним штучним пилом на початку циклу чищення

випробування на килимовому покритті - випробування з відповідним числом циклів чищення на установці тесту килимового покриття Уілтона, в ході якого  чистяча головка пилососа, що працює при максимальному всмоктуванні, проходить по тестовій зоні з шириною, рівною ширині чистячої головки, і необхідною довжиною, яка забруднена рівномірно розподіленим і відповідним чином нанесеним тестовим пилом відповідного складу, причому час, що пройшов, споживання електроенергії і відносне положення центру чистячої головки до тестової зони безперервно вимірюються та фіксуються з відповідною частотою, а в кінці кожного циклу чищення відповідним чином оцінюється збільшення маси пилозборника пристрою.

ширина чистячої головки (в м, з точністю до 3 знаків після коми) - зовнішня максимальна ширина чистячої головки.

цикл чищення - послідовність з 5 подвійних ходів пилососа на тестовій зоні відповідних видів поверхні («килим» або «тверда підлога»);

подвійний хід - один рух чистячої головки вперед і один рух назад паралельно, що здійснюються з постійною швидкістю тестового ходу і з заданою довжиною тестового ходу.

швидкість тестового ходу (в м/год) - відповідна швидкість чистячої головки для тестування, що бажано виконується електромеханічним оператором. Продукти з самохідними чистячими головками повинні намагатися якомога більше наблизитися до відповідної швидкості, але відхилення допускається, якщо про це чітко зазначено в технічній документації.

довжина випробувального ходу (в м) -  довжину тестової зони, плюс відстань чистячої головки, що покривається центром чистячої головки при русі по відповідних зонах прискорення перед та після тестової зони

якість підбирання пилу» (dpu) з точністю до 3 знаків після коми - співвідношення маси видаленого штучного пилу, що визначається для килимового покриття через збільшення маси пилозбірника приладу, а для твердої підлоги через зниження маси тестової щілини, після ряду подвійних ходів чистячої головки, до маси штучного пилу, спочатку нанесеного на тестову зону, для килимового покриття з поправкою на конкретні тестові умови, а для твердої підлоги з поправкою на довжину і розташування тестової щілини

еталонна система пилососу - лабораторне обладнання з електричним керуванням, що використовується для вимірювання відкаліброваного і еталонного підбирання пилу на килимових покриттях із заданими параметрами повітря для поліпшення відтворюваності результатів випробувань.

номінальна споживана потужність (у Вт) - електрична потужність, заявлена виробником, за умови якщо прилади можуть використовуватися і для інших цілей, ніж чищення пилососом, застосовується лише електрична вхідна потужність, що відноситься до чищення пилососом.

повторний  викид пилу -  співвідношення, виражене у відсотках з точністю до 2 знаків після коми, між числом всіх пилових частинок розміром від 0,3 до 10 μм, що викидаються пилососом, до кількості всіх частинок пилу того ж діапазону розмірів, що потрапляють до всмоктувального отвору, до якого подається задана кількість пилу цього діапазону розміру часток. Це значення включає в себе не тільки пил, що вимірюється на виході пилососа, але й пил, що викидається в інших місцях внаслідок або витоків, або роботи пилососа.

рівень звукової потужності — рівень акустичного поширення шуму у повітрі, виражений у децибелах (дБА) з номінальни значенням 1 пВт і округлюється до найближчого цілого числа.

- Річне енергоспоживання.

Річне енергоспоживання (АЕ) вимірюється у кВт·год на рік, округлюється до найближчого знаку після коми та визначається за такою формулою:

для пилососів для килимових покриттів:

АЕс=4×87×50×0,001×ASEc×1-0,20dpuc-0,20

для пилососів для твердої підлоги:

АЕhf=4×87×50×0,001×ASEhf×1-0,20dpuhf-0,20

для пилососів загального призначення:

AEgp=0,5×AEc+0,5×AEhf

де,

ASEc ─ середнє питоме енергоспоживання у Вт·год/м2 під час випробування на килимі килимовому покритті, що розраховується за формулою нижче;

ASEhf  ─ середнє питоме енергоспоживання у Вт·год/м2 під час випробування на твердій підлозі, що розраховується за формулою нижче;

dpuc  ─ якість підбирання пилу з килима, визначена згідно з підпунктом 3 цього додатку;

dpuhf  ─ якість підбирання пилу з твердої підлоги, визначена згідно з підпунктом 3 цього додатку;

50 ─ стандартна кількість разів з очищення за рік;

87 ─ стандартна площа, що підлягає очищенню, в м2;

4 ─ стандартна кількість ходів пилососом через кожну точку підлоги (два подвійних ходи);

0,001 ─ коефіцієнт перерахунку з Вт·год в кВт·год;

1 ─ стандартне значення якості підбирання пилу;

0,2 ─ стандартне значення різниці між показниками якості підбирання пилу після п’яти та після двох подвійних ходів.

Середнє питоме енергоспоживання (ASE)

Середнє питоме енергоспоживання під час випробування на килимовому покритті (ASEс) та твердій підлозі (ASEhf) визначається як середнє значення питомого енергоспоживання (SE) кількості циклів очищення, передбачених відповідно для випробування на килимі та твердій підлозі. Загальна формула визначення питомого енергоспоживання SE у Вт·год/м2 на випробувальній поверхні з точністю до 3 знаків після коми, що визначається для пилососів для килимів або твердих підлог та пилососів загального призначення, з відповідними індексами:

SE=P+NP×1A

де,

P — середня потужність у Вт, з точністю до двох знаків після коми, за час переміщення центра чистильної голівки по випробувальній поверхні під час циклу очещення;

NP — середній еквівалент потужності у Вт, з точністю до 2 знаків після коми, для активного сопла (насадки)на акумуляторному живленні, встановленого на пилососі, та розраховується за формулою нижче;

t — сукупний час у годинах, з точністю до чотирьох знаків після коми, протягом якого в циклі очищення центр чистильної голівки (тобто точка, що знаходиться чітко посередині між боковими, переднім та заднім краями чистильної голівки) рухається по випробувальній поверхні;

A —площа у м2, з точністю до трьох знаків після коми, яку чистильна голівка проходить під час циклу очищення, котра визначається як десятиразове значення добутку ширини голівки та відповідної довжини випробувальної поверхні. Якщо побутовий пилосос має голівку більше 0,32 м завширшки, то число 0,32 м в цьому розрахунку слід замінити фактичною шириною голівки.

Для випробувань на твердій підлозі в наведеній вище формулі використовується індекс hf та найменування параметрів SEhf, Phf, NPhf, thf  й Ahf. Для випробувань на килимовому покритті в наведеній вище формулі використовується індекс c та найменування параметрів SEc, Pc, NPc, tc й Ac. Для кожного з циклів прибирання в технічній документації зазначаються відповідні значення показників SEhf, Phf, NPhf, thf, Ahf та/або SEc, Pc, NPc, tc, Ac.

Еквівалентна потужність активних сопел (насадок) з акумуляторним живленням (NP))

Загальна формула визначення середнього еквіваленту потужності активних сопел (насадок) з акумуляторним живленням NP у Вт, застосовний до пилососів для килимових покриттів, твердих підлог і загального призначення з відповідними індексами:

NP=Etbat

де,

E ─ споживання електроенергії в Вт·год з точністю до 3 знаків після коми активного сопла з акумуляторним живленням пилососа, необхідне, щоб повернути спочатку повністю заряджену батарею до її спочатку повністю зарядженого стану після циклу чищення;;

tbat ─ тривалість (у годинах, з точністю до чотирьох знаків після коми) циклу прибирання, під час якого активне сопло (насадка), що живиться від акумуляторної батареї використовується на пилососі згідно з інструкціями виробника.

Якщо пилосос не має активних сопел (насадок), що живляться від акумуляторної батареї, то значення NP дорівнює нулю.

Для випробувань на твердій підлозі в наведеній вище формулі використовується індекс hf та найменування параметрів NPhf, Ehf, tbathf. Для випробувань на килимі в наведеній вище формулі використовується індекс c та найменування параметрів NPc, Ec, tbatc. Для кожного з циклів прибирання в технічній документації зазначаються відповідні значення показників Ehf, tbathf та/або Ec, tbatc.

- Якість підбирання пилу.

Якість підбирання пилу на твердій підлозі (dpuhf) визначається як середнє арифметичне результатів двох циклів чищення при тестуванні на твердій підлозі.

Якість підбирання пилу на килимі (dpuc) визначається середнє арифметичне результатів двох циклів чищення при тестуванні на килимовому покритті. Для корекції відхилень від первинних параметрів тестування на килимовому покритті, підбирання пилу на килимовому покритті (dpuс) слід розраховувати за такою формулою:

dpuc=dpum×dpucaldpuref

де,

dpum  — виміряне значення якості підбирання пилу для пилососа;

dpucal  — значення якості підбирання пилу еталонної системи пилососа, виміряне, коли тестовий килим був в початковому стані;

dpuref  — виміряне значення якості підбирання пилу для еталонної системи пилососу.

В технічній документації зазначаються відповідні значення показників dpum  для кожного з циклів очищення, а також показників dpuc, dpucal та dpuref.

- Повторний викид пилу.

Повторний викид пилу визначається той час, коли пилосос працює з максимальним повітряним потоком

- Рівень звукової потужності.

Рівень звукової потужності визначається на килимовому покритті.

- Гібридні пилососи.

Усі вимірювання у випадку гібридних пилососів виконуються лише під час роботи пилососа від мережі електроживлення та використання активної насадки, на акумуляторному живленні.

__________________________________