Додаток 7

до Технічного регламенту енергетичного маркування пилососів

ВИМОГИ 
щодо проведення перевірки відповідності фактичних технічних характеристик пилососа вимогам Технічного регламенту енергетичного маркування пилососів

- Перевірка відповідності фактичних технічних характеристик пилососа вимогам Технічного регламенту проводиться шляхом тестування одного пилососа.

- Вважається, що модель пилососа відповідає встановленим вимогам, якщо значення та класи, зазначені на етикетці та мікрофіші, відповідають значенням, наведеним у технічній документації, а випробування моделі на відповідність характеристикам, зазначеним у таблиці 4, підтверджує відповідність усіх цих характеристик.

- Якщо за результатами перевірки виявлено невідповідність показників, визначених постачальником відповідно до Технічного регламенту, проводиться додаткове тестування трьох пилососів.

- Вважається, що модель пилососа відповідає встановленим вимогам, якщо випробування моделі на відповідність характеристикам, зазначеним у таблиці 4, підтверджує відповідність усіх цих характеристик.

- Якщо результату, передбаченого пунктом 4, не було досягнуто, то вважається, що модель та всі еквівалентні моделі пилососів не відповідають положенням цього Технічного регламенту.

Методи вимірювання та розрахунку проводяться відповідно до додатку 6 до цього Технічного регламенту.

Допустимі похибки, визначені в цьому додатку, передбачені лише для перевірки виміряних характеристик органами ринкового нагляду; вони не повинні використовуватися постачальниками як допустимі відхилення для визначення значень характеристик у технічній документації. Значення та класи, зазначені на етикетці або мікрофіші, не повинні бути більш сприятливими для постачальника, ніж значення, наведені в технічній документації.

Таблиця 4

| Параметр за яким проводиться перевірка | Допустима різниця значень показників |
| --- | --- |
| Річний обсяг енергоспоживання | Визначене значення(1) не більше, ніж на 10 відсотків перевищує задекларовані значення |
| Якість підбирання пилу з килимового покриття | Визначене значення (1) не більше, ніж на 0,03 менше задекларованого значення. |
| Якість підбирання пилу з твердої підлоги | Визначене значення (1) не більше, ніж на 0,03 менше задекларованого значення |
| Повторне викидання пилу | Визначене значення(1) не більше, ніж на 15 відсотків перевищує задекларовані значення |
| Рівень звукової потужності | Виміряне значення не повинне бути більшим за задеклароване значення |

(1) середньоарифметичне значення вимірів у випадку випробування трьох додаткових пристроїв згідно з положеннями пункту 3.

_______________________