ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від                             201__ р. №

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ 
енергетичного маркування пилососів

Загальна частина

1. Цей Технічний регламент визначає основні вимоги щодо подання споживачам інформації про рівень ефективності споживання енергії пилососами, а також додаткової інформації.

Технічний регламент розроблено на основі Делегованого регламенту Комісії (ЄС) № 665/2013 від 3 травня 2013 року, що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19 травня 2010 року щодо енергетичного маркування пилососів.

2. Дія цього Технічного регламенту поширюється на пилососи, що працюють від електромережі, в тому числі гібридні пилососи вітчизняного та іноземного виробництва.

3. Дія цього Технічного регламенту не поширюється на:

пилососи для вологого прибирання, пилососи для вологого та сухого прибирання, пилососи, що живляться від акумуляторних батарей, промислові або стаціонарні пилососи;

натирачі підлоги;

пилососи для роботи на відкритому повітрі.

4. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються у такому значенні:

активне сопло (насадка) на акумуляторному живленні - очищуюча голівка, що має пристрій для струшування, який живиться від акумуляторів, для полегшення видалення бруду;

гібридний пилосос −  пилосос, який може працювати як  від електромережі так і від  акумуляторних батарей;

еквівалентний пилосос – модель пилососа, розміщеної на ринку, з такою самою вхідною потужністю, річним обсягом енергоспоживання, якістю підбирання пилу з килима та твердої підлоги, показником повторного викидання пилу, а також рівнем звукової потужності, як і інша модель пилососа, розміщеної постачальником на ринку під іншим торговим кодом;

пилосос для комерційного використання — пилосос для цілей професійного прибирання і призначений для використання неспеціалістами, штатними прибиральниками або підрядними прибиральниками в офісних, магазинних, лікарняних і готельних приміщеннях, що зазначено у декларації про відповідність відповідно до Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 62 (Офіційний вісник, 2013 р., № 9, стор. 54, ст.. 344);

пилосос для роботи на відкритому повітрі — пристрій, призначений для використання на відкритому повітрі, щоб збирати таке сміття, як обрізки трави і листя, в колектор за допомогою повітряного потоку, створюваного за рахунок розрідження всередині пристрою, і який може містити подрібнювач, а також може виконувати функцію повітродувки;

пилосос − прилад, який видаляє забруднення з поверхні, яку необхідно очистити, за допомогою повітряного потоку, що створюється шляхом розрідження всередині апарату;

пилосос для вологого прибирання − пилосос, що видаляє сухий та/або вологий матеріал (забруднення) з поверхні із застосуванням миючого засобу на водній основі або пари, і видалення його та забруднення за допомогою потоку повітря, що створюється розрідженням всередині пристрою, в тому числі види, широко відомі як пилососи пульверизаційного чищення;

пилосос для вологого та сухого прибирання − пилосос, призначений для усунення рідини об'ємом понад 2,5 літра в поєднанні з функціональністю пилососа для сухого прибирання;

пилосос для сухого прибирання − пилосос, призначений для видалення забруднення, що є переважно сухим (пил, волокна, нитки), в т.ч. такі, що оснащені активним соплом (насадкою) на акумуляторах;

пилосос для килимових покриттів – пилосос, оснащений фіксованим соплом (насадкою), розроблений спеціально для чищення килимових покриттів, або оснащений виключно одним або декількома знімними соплами (насадками), розроблений спеціально для чищення килимових покриттів;

пилосос для твердих підлог – пилосос, оснащений фіксованим соплом (насадкою), розроблений спеціально для чищення твердих підлог, або оснащений виключно одним або декількома знімними соплами (насадками), розроблений спеціально для чищення твердих підлог;

пилосос з водним фільтром – пилосос, який використовує більш 0,5 літра води в якості основного фільтруючого матеріалу, в результаті чого усмоктуване повітря пропускається через воду, яка уловлює видалений сухий матеріал, коли той проходить крізь неї;

пилосос загального призначення – пилосос, оснащений фіксованим або принаймні одним знімним соплом (насадкою), призначений для чищення як килимових покриттів, так і твердих підлог, або оснащений принаймні однією знімною насадкою, розробленою спеціально для чищення килимових покриттів, і принаймні однією знімною насадкою для чищення твердих підлог;

пилосос-робот – пилосос з акумуляторним живленням, здатний працювати без участі людини в межах певного периметру, що складається з рухомої частини і док-станції та/або інших аксесуарів для забезпечення його роботи;

пилосос, що живиться від акумуляторної батареї – пилосос, що живиться тільки від акумуляторної батарей;

повнорозмірний пилосос з акумуляторним живленням – пилосос з акумуляторним живленням, який при повній зарядці може очистити 15 м2 площі підлоги із застосуванням двох подвійних ходів на кожній ділянці підлоги без підзарядки;

натирач підлоги — електричний пристрій, призначений для захисту, розгладжування та/або надання блиску певним типам підлог, зазвичай використовується в поєднанні з полірувальним засобом, який має втиратися в підлогу пристроєм, і зазвичай також обладнаний допоміжними функціями пилососа;

побутовий пилосос – пилосос, призначений для домашнього або побутового використання;

пилосос для промислового використання — пилосос, призначений для функціонування в рамках виробничого процесу, призначений для видалення небезпечних речовин, важкого пилу у сферах будівництва, ливарної, гірничовидобувної або харчової промисловості, який може бути частиною промислової машини або інструменту та / або комерційного пилососа з шириною головки понад 0,50 м;

стаціонарний пилосос — пилосос з фіксованим (нерухомим) розташуванням джерела розрідження і шлангами, розміщеними у фіксованих позиціях в будівлі.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законах України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”, “Про державний  ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції”, “Про загальну безпечність  нехарчової продукції”, Технічному регламенті енергетичного маркування  енергоспоживчих продуктів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів  України від 07.08.13  №702 (Офіційний вісник України, 2013 р., №76, ст. 2822).

Обов’язки постачальників та розповсюджувачів

5. Постачальник забезпечує надання розповсюджувачу разом з пилососом вітчизняного та іноземного виробництва друкованої енергетичної етикетки та мікрофіші, інформація на яких зазначається відповідно до законодавства про мови.

Вимоги до енергетичної етикетки визначені у додатку 2 до цього Технічного регламенту, а мікрофіші – додатку 3 до цього Технічного регламенту.

Електронна енергетична етикетка та мікрофіша надаються розповсюджувачам для кожної моделі пилососа.

6. Постачальник забезпечує розроблення технічної документації, яка використовується для проведення оцінки відповідності інформації, зазначеної на енергетичній етикетці, вимогам цього Технічного регламенту.

Технічна документація повинна відповідати вимогам, визначеним у додатку 4 до цього Технічного регламенту.

7. У пунктах продажу кожен пилосос повинен мати енергетичну етикетку, яка прикріплюється розповсюджувачем на передній панелі пилососу або вивішується на ньому. Ніщо не повинно закривати або зменшувати її видимість.

8. Якщо пилосос пропонується для продажу, у прокат або лізинг за поштовим замовленням, каталогом чи в інший спосіб, коли споживач не може побачити пилосос, розповсюджувач гарантовано забезпечує споживача інформацією відповідно до додатку 5 до цього Технічного регламенту, до того, як він придбає, візьме у прокат або у лізинг пилосос. У випадку, коли пилосос пропонується через Інтернет і надаються електронна енергетична етикетка та мікрофіша, застосовуються вимоги додатку 8 до цього Технічного регламенту.

9. Постачальники та розповсюджувачі забезпечують рекламу пилососів, на які поширюється дія цього Технічного регламенту, що включає інформацію про клас енергоефективності у разі зазначення в такій рекламі інформації про споживання енергоресурсів або ціну.

10. Постачальники та розповсюджувачі забезпечують зазначення у технічних рекламних матеріалах для пилососів, які описують їх технічні параметри, класу енергоефективності пилососа.

Методи вимірювання

11. Інформація, яка зазначається на енергетичній етикетці та мікрофіші відповідно до цього Технічного регламенту, отримується за результатами вимірювань, проведених згідно з національними стандартами на методи вимірювання, що відповідають європейським гармонізованим стандартам.

12. Вимірювання та розрахунки проводяться постачальником відповідно до додатка 6 до цього Технічного регламенту.

Державний ринковий нагляд

13. Державний ринковий нагляд за відповідністю пилососів вимогам цього Технічного регламенту здійснюється органами ринкового нагляду, в межах сфер їх відповідальності, і передбачає встановлення наявності енергетичної етикетки та мікрофіші, їх відповідності визначеним вимогам, зазначеним у додатках 2 та 3 до цього Технічного регламенту, та, у разі потреби, проведення перевірки відповідності фактичних технічних характеристик пилососів відповідно до додатку 7 до цього Технічного регламенту, зокрема:

класу енергоефективності;

класу ефективності очищення;

класу повторного викиду пилу;

річного обсягу енергоспоживання;

поширення шуму у повітрі.

Класи енергоефективності, ефективності очищення, повторного викиду пилу 
та розклад застосування енергетичної етикетки

14. Класи енергоефективності, ефективності очищення, повторного викиду пилу визначаються згідно з додатком 1 до цього Технічного регламенту

15. Енергетична етикетка застосовується за таким розкладом:

для пилососів, введених в обіг з дня набрання чинності цієї постановою, енергетичні етикетки повинні відповідати пункту 1 додатку 2, або, якщо постачальник вважає за потрібне, пункту 2 додатку 2 до цього Технічного регламенту;

для пилососів, введених в обіг з 1 вересня 2017 року, енергетичні етикетки повинні відповідати пункту 2 додатку 2 до цього Технічного регламенту.

Таблиця відповідності

16. Таблицю відповідності положень Делегованого регламенту Комісії (ЄС) № 665/2013 від 3 травня 2013 року, що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19 травня 2010 року щодо енергетичного маркування пилососів та цього Технічного регламенту наведено у додатку 9.

__________