Додаток 5

до Технічного регламенту

ВИМОГИ

щодо характеристик метилових ефірів жирних кислот (FAME)

| Назва показника | Значення |
| --- | --- |
| Масова частка ефірів, %, не менше ніж | 96,5 |
| Густина за температури 15 °С, кг/мЗ, у межах | 860—900 |
| Кінематична в’язкість за температури 40 °С, мм2/с, у межах | 3,5—5,0 |
| Температура спалаху у закритому тиглі, °С, не менше ніж | 120 |
| Масова частка сірки, мг/кг, не більше ніж | 10 |
| Коксованість 10 % залишку перегонки, %, не більше ніж | 0,30 |
| Цетанове число, не менше ніж | 51 |
| Зольність, % мас., не більше ніж | 0,02 |
| Масова частка води: мг/кг, не більше ніж | 500 |
| %, не більше ніж | 0,05 |
| Вміст механічних домішок: мг/кг, не більше ніж | 24 |
| %, не більше ніж | Відсутність |
| Випробовування на мідній пластинці (3 год за температури 50 °С) | Витримує клас 1 |
| Окисна стабільність за температури 110 °С, год, не менше ніж | 6,0 |
| Кислотне число, мг КОН на г, не більше ніж | 0,50 |
| Йодне число, г йоду на 100 г, не більше ніж | 120 |
| Масова частка метилового ефіру ліноленової кислоти, %, не більше ніж | 12,0 |
| Масова частка поліненасичених метилових ефірів, %, не більше ніж | 1 |
| Масова частка метанолу, %, не більше ніж | 0,20 |
| Масова частка моногліцеридів, %, не більше ніж | 0,80 |
| Масова частка дигліцеридів, %, не більше ніж | 0,20 |
| Масова частка тригліцеридів, %, не більше ніж | 0,20 |
| Масова частка вільного гліцерину, %, не більше ніж | 0,02 |
| Масова частка загального гліцерину, %, не більше ніж | 0,25 |
| Масова частка лужних металів: (Na + К), мг/кг, не більше ніж | 5,0 |
| (Са + Mg), мг/кг, не більше ніж | 5,0 |
| Масова частка фосфору, мг/кг, не більше ніж | 10 |

_______________________________________